4. РАСЧЁТ ЭМИТТЕРНОГО ПОВТОРИТЕЛЯ

Исходные данные для расчета приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Расчётные данные

| UmBX,В | RUCT.HOM, кОм | fH,Гц | fB, Гц | MH.O, Дб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 200 | 10 | 50000 | 1.1 |

Определим величину мощности PUCT, которую может отдать источник сигнала в входную цепь усилителя при условии равенства входного сопротивления каскада RBX»RUCT.HOM:

PUCT=U2mBX2⋅RBX ,                (4.1)

PUCT=0.522⋅200⋅103=6.25⋅10−7Вт

Считая, что RUCT.HOM в усилителе достаточно велико, используют составной транзистор по схеме с общим коллектором. При таком соединении коэффициент усиления каскада по мощности можно принять равным 20 Дб.

Из справочника выбираем транзисторы типа МП111A с параметрами приведенными в табл.4.2.

Таблица 4.2

Параметры транзистора

| коэффициент усиления по току | максимально допустимое напряжение коллектор-эмитттер,В | максимально допустимый ток коллектора, мА | максимальная мощность рассеивания на коллекторе, мВт | выходная полная проводимость, мкСм | граничная частота транзистора, МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 10 | 20 | 150 | 1.25 | 1 |

Напряжение источника питания в цепи коллектора составляет от 0.4 до 0.5 максимально допустимого напряжения коллектор-эмиттер. Примем EKравным 5 В.

Максимальное значение входного сопротивления каскада определяется как половина сопротивления коллекторного перехода, которое в свою очередь вычисляется по формуле:

rK»1h22d ,                    (4.2)

rK=11.25⋅10−6=800000Ом

Определив rK получаем, что RBX.max равно 400 кОм.

Частотные искажения на высшей частоте диапазона MBчастотными свойствами транзисторов и их схемой включения. Для схемы эмиттерного повторителя:

MB=1+p⋅1+h21'2 ,            (4.3)

где: p=fB/fA;

fB- высшая частота диапазона;

fA- граничная частота транзистора;

h21'- коэффициент усиления по току

в схемах с общим эмиттером.

MB=1+0.05⋅1+202=1.45

Сопротивление нагрузки каскада R4 находим по формуле:

R4=EK−U0K'I0' ,                 (4.4)

где: U0K'- напряжение между коллектором и

эмиттером транзистора VT2 в ре-

жиме покоя;

I0'- ток эмиттера в режиме покоя.

Для повышения входного сопротивления и снижения уровня шума примем U0K'= 2.5 В, а токI0'= 0.5 мА.

R4=5−2.50.5⋅10−3=5000Ом

Из ряда номинальных сопротивлений выбираем номинал R4который равен 5.1 кОм. На основании полученных данных выбираем резистор  С2-23-0.125-5.1кОм±5%.

Чтобы определить R1и R2 примем ток делителя, созданный этими сопротивлениями, равным 0.2 мА. Используя отношение R2=3⋅R1, из формулы :

R1+R2=EK0.2⋅10−3 ,               (4.5)

R1=54⋅0.2⋅10−3=6250Ом

R2=3⋅6250=18750Ом

Из ряда номинальных сопротивлений выбираем номиналы  регистров R1и R2 равными 6.2 кОм и 18 кОм соответственно. На основании полученных данных выбираем резисторы С2-23-0.125-6.2кОм±5% и С2-23-0.125-18кОм±5% соответственно.

Определим ёмкость разделительного конденсатора C2:

C2=1062⋅p⋅fH⋅RBUX+RBX⋅M2H2−1 ,    (4.6)

где: RBUX- выходное сопротивление эмиттерного

повторителя равоне 150 Ом;

fH- нижняя частота диапазона усиления;

MH2- частотные искажения на НЧ от C2.

Частотные искажения на низких частотах, которые возникают в схеме из-за C2и C1 определим по формулам:

MH.0=MH2+MH2 ,             (4.7)

MH2=3⋅MH1 ,               (4.8)

MH1=1.14=0.275Дб

MH2=3⋅0.275=0.825Дб

В относительных единицах:

MH1=1.032MH2=1.0996

C2=1062⋅p⋅10⋅150+200⋅103⋅1.09962−1=0.1739мкФ

Из ряда номинальных ёмкостей выбираем значение ёмкости C2равное 0.22 мкФ. Рабочее напряжение много больше EK. На основании полученных данных выбираем конденсатор К53-4А-0.22мкФ±10%.

Найдём ёмкость разделительного конденсатора C1 на входе усилителя:

C1=1062⋅p⋅fH⋅RUCT+RBX.max⋅M2H1−1 ,    (4.9)

C1=1062⋅p⋅10⋅200⋅103+400⋅103⋅1.0322−1=0.1мкФ

Из ряда номинальных ёмкостей выбираем значение ёмкости C1= 0.1 мкФ. Рабочее напряжение много больше EK. На основании полученных данных выбираем конденсатор К53-4А-0.1мкФ±10%.