Министерство образования РФ

###### Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

КОНТРОЛЬНАЯ   РАБОТА

Машины и оборудование

Выполнил:

Студент

Группа № 4-3143 ЭУ/6

Ширшкова Н.В.

Проверил:

Выкса 2002г.

Содержание:

- Машины и оборудование заготовительного производства………………	3

А3.	Машинная ковка на молотах и гидравлических прессах………………...	3

Б3.	Оборудование для заливки форм сплавом…………………………………	9

В2.	Оборудование и виды сварки………………………………………………...	13

- Станочное оборудование для обработки резаньем………………………...32

Д5.	Токарный вертикальный восьмишпиндельный полуавтомат 1К282….	32

Ж1.	Горизонтально-фрезерный станок модели 6Р82Ш………………………...34

К2.	Зубодолбежный полуавтомат 5140…………………………………………..	36

III.	Оборудование автоматизированного производства и нетрадиционных способов обработки…………………………………………………………….	40

М2.	Многоцелевые станки…………………………………………………………	40

Н2.	Промышленные роботы агрегатно-модульного типа…………………….	42

П6.	Оборудование автоматических линий………………………………………43

Список литературы…………………………………………………………….46

### I. Машины и оборудование заготовительного производства.

### А3. Машинная ковка на молотах и гидравлических прессах.

КОВКА

Ковка — вид горячей обработки металлов давлением, при котором металл деформируется с помощью универсального инструмента. Нагретую заготовку 1 (рис. 111.1, г) укладывают на нижний боек и универсальным инструментом — верхним бойком 2 последовательно деформируют на отдельных участках заготовки. Металл свободно течет в стороны, не ограниченные рабочими поверхностями инструмента, в качестве которого применяют плоские или фигурные (вырезные) бойки, а также различный подкладной инструмент.

Ковкой получают заготовки для последующей механической обработки. Эти заготовки называют коваными поковками, или просто поковками.

Ковка является единственно возможным способом изготовления тяжелых поковок (до 250 т и более) типа валов гидрогенераторов, турбинных дисков, коленчатых валов судовых двигателей, валков прокатных станов и т. д. Поковки меньшей массы (десятки и сотни килограммов) можно изготовлять и ковкой, и штамповкой. Хотя штамповка имеет ряд преимуществ перед ковкой, в единичном и мелкосерийном производстве ковка обычно экономически более целесообразна. Объясняется это тем, что при ковке используют универсальный (годный для изготовления различных поковок) инструмент, а изготовление специального инструмента (штампа) при небольшой партии одинаковых поковок экономически невыгодно. Исходными заготовками для ковки тяжелых, крупных поковок являются слитки массой до 320 т. Слитки для ковки имеют различную форму: удлиненные, малоприбыльные, полые; многогранного, круглого или квадратного поперечного сечений. Поковки средней и малой массы изготовляют преимущественно из проката в виде блюмов и сортового: квадратного, круглого или прямоугольного сечений. Ковку подразделяют на ручную и машинную. Ручной ковкой получают мелкие поковки в единичном производстве и при ремонтных работах с помощью наковальни и кувалды. Ниже рассмотрена машинная ковка на молотах и гидравлических прессах.

Основные операции ковки и применяемый инструмент

Процесс ковки состоит из чередования в определенной последовательности основных и вспомогательных операций. К основным операциям ковки относятся: осадка, протяжка, прошивка, отрубка, гибка, скручивание.

Осадка—операция уменьшения высоты заготовки при увеличении площади ее поперечного сечения (рис. 111.18, а). Осадку применяют:

для получения поковок с большими поперечными размерами при относительно малой высоте (зубчатые колеса, диски и т. п.);

как предварительную операцию перед прошивкой при изготовлении пустотелых поковок (колец, барабанов);

как предварительную операцию для уничтожения литой дендритной структуры слитка и улучшения механических свойств изделия.

Деформация при осадке может быть выражена величиной уковки

F1

F2

y   =

где F1 — большая площадь поперечного сечения; F2 — меньшая площадь поперечного сечения.

Очевидно, чем больше уковка, тем лучше прокован металл, тем выше его механические свойства.

Осадкой не рекомендуется деформировать заготовки, у которых отношение высоты n заг к диаметру d заг больше 2,5, так как в этом случае может произойти продольное искривление заготовки. Осаживают заготовки между бойками или подкладными плитами.

Разновидностью осадки является высадка (рис. 111.18, б), при которой металл осаживается лишь на части длины заготовки.

Протяжка—операция удлинения заготовки или ее части за счет уменьшения площади поперечного сечения (рис. 111.19, а).

Протяжку производят последовательными ударами или нажатиями на отдельные участки заготовки, примыкающие один к другому, с подачей заготовки вдоль оси протяжки и поворотами ее на 90° вокруг этой оси. При каждом нажатии уменьшается высота сечения, увеличиваются ширина и длина заготовки. Общее увеличение длины равно сумме приращений длин за каждое нажатие, а уширение по всей длине одинаково. Если заготовку повернуть на 90° вокруг горизонтальной оси и повторить протяжку, то уширение, полученное в предыдущем проходе, устраняется, а длина заготовки снова увеличивается. Чем меньше подача при каждом нажатии, тем интенсивнее удлинение. Однако при слишком малой подаче могут получиться зажимы (рис. 111.19, б).

Рис. 111.19. Схема протяжки и ее разновидностей

Протягивать можно плоскими (рис. 111.19, а) и вырезными (рис. 111.19, в) бойками. При протяжке на плоских бойках в центре изделия могут возникнуть (особенно при протяжке круглого сечения) значительные растягивающие напряжения, которые при водят к образованию осевых трещин. При протяжке с круга на круг в вырезных бойках силы, направленные с четырех сторон к осевой линии заготовки, способствуют более равномерному течению металла и устранению возможности образования осевых трещин.

Величина деформации при протяжке, как и при осадке, может быть выражена уковкой. Протяжкой получают поковки с удлиненной осью (валы, рычаги, тяги и т. п.). Ниже приведены основные разновидности операции протяжки.

Разгонка — операция увеличения ширины части заготовки за счет уменьшения ее толщины (рис. 111.19, г).

Протяжка с оправкой — операция увеличения длины пустотелой заготовки за счет уменьшения толщины ее стенок (рис. 111.19,9). Протяжку выполняют в вырезных бойках (или нижнем вырезном 3 и верхнем плоском 2) на слегка конической оправке 1. Протягивают в одном направлении — к расширяющемуся концу оправки, что облегчает ее удаление из поковки.

Раскатка на оправке — операция одновременного увеличения наружного и внутреннего диаметров кольцевой заготовки за счет уменьшения толщины ее стенок (рис. 19, е.). Заготовка 5 опирается внутренней поверхностью на цилиндрическую оправку 6 устанавливаемую концами на подставках 7, и деформируется между оправкой и узким длинным бойком 4. После каждого нажатия заготовку проворачивают относительно оправки.

Протяжку с оправкой и раскатку на оправке часто применяют совместно. Вначале раскаткой уничтожают бочкообразность предварительно осаженной и прошитой заготовки и доводят ее внутренний диаметр до требуемых размеров. Затем протяжкой с оправкой уменьшают толщину стенок и увеличивают до заданных размеров длину поковки.

Прошивка — операция получения полостей в заготовке за счет вытеснения металла (рис. 111.20, в). Прошивкой можно получить сквозное отверстие или углубление (глухая прошивка). Инструментом для прошивки являются прошивни (рис. 111.20, в) сплошные и пустотелые; последними прошивают отверстия большого диаметра (400—900 мм). При сквозной прошивке сравнительно  тонких  поковок  применяют  подкладные  кольца (рис. 111.20, б). Более толстые поковки прошиваются с двух сторон без подкладного кольца (рис. 111.20, а). Диаметр прошивня выбирают равным 1/2 - 1/3 наружного диаметра заготовки; при большем диаметре прошивня заготовка значительно искажается. Прошивка сопровождается отходом (выдрой).

Отрубка — операция отделения части заготовки по незамкнутому контуру путем внедрения в заготовку деформирующего инструмента — топора (рис. III.20, г). Отрубку применяют для получения из заготовок большой длины нескольких коротких, для удаления излишков металла на концах поковок, а также прибыль ной и донной частей слитка и т. п. Инструмент для отрубки — топоры различной формы (рис. 111.20, д).

Гибка — операция придания заготовке изогнутой формы по заданному контуру (рис. 111.21, а). Этой операцией получают угольники, скобы, крючки, кронштейны и т. п. Гибка сопровождается искажением первоначальной формы поперечного сечения заготовки и уменьшением его площади в зоне изгиба, называемым утяжкой. Для компенсации утяжки в зоне изгиба заготовке придают увеличенные поперечные размеры. При гибко возможно образование складок по внутреннему контуру и трещин по наружному. Во избежание этого явления по заданному углу изгиба подбирают соответствующий радиус закругления.

Скручивание — операция, посредством которой часть заготовки поворачивается вокруг продольной оси (рис. 111.21, б).

Рис. 111.21. Схемы:

а — гибки; б — скручивания; в — штамповки в подкладном штампе

Скручивание можно применять при развороте колен коленчатых палов, при изготовлении сверл и т. п. При скручивании обычно одну часть заготовки зажимают между бойками, другую разворачивают с помощью различных приспособлений — воротков, ключей, лебедок.

Перечисленными операциями ковки трудно изготовить поковки с относительно сложной конфигурацией. Поэтому при изготовлении небольшой партии таких поковок применяют так называемую штамповку в подкладных штампах (рис. 111.21, в). Подкладной штамп может состоять из одной или двух частей, в которых имеется полость с конфигурацией поковки или ее отдельного участка. В подкладных штампах можно изготовлять головки гаечных ключей, головки болтов, диски со ступицей, втулки с буртом и другие поковки.

Оборудование для ковки

Машинную ковку производят на ковочных молотах и ковочных гидравлических прессах.

Молоты — машины динамического ударного действия. Продолжительность деформации на них составляет тысячные доли секунды. Металл деформируется за счет энергии, накопленной подвижными (падающими) частями молота к моменту их соударения с заготовкой. Поэтому при выборе молотов руководствуются массой их падающих частей. Энергия, накопленная падающими частями, не вся расходуется на деформирование заготовки. Часть ее теряется на упругие деформации инструмента и колебания шабота — детали молота, на которую устанавливают нижний боек. Чем больше масса шабота, тем больше к. п. д. Практически масса шабота бывает в 15 раз больше массы падающих частей, что обеспечивает к. п. д. удара n уд = 0,8 — 0,9.

Основными типами молотов для ковки являются приводные — пневматические и паровоздушные.

Пневматический молот. Наиболее распространенная конструкция такого молота дана на рис. 111.22. В литой станине 10 расположены два цилиндра—компрессорный 9 и рабочий 5, полости которых сообщаются через золотники 7 и 6.

Поршень 8 компрессорного цилиндра перемещается шатуном 14 от кривошипа 15, вращаемого электродвигателем 13 через шестерни 11 и 12 (редуктор). При перемещении поршня в компрессорном цилиндре воздух поочередно сжимается в верхней и нижней его полостях. Воздух, сжатый до 0,2—0,3 МН/м2, при нажатии на педаль или рукоятку, открывающую золотники 7 или 6, поступает через них в рабочий цилиндр 5. Здесь он воздействует на поршень 4 рабочего цилиндра. Поршень 4, выполненный за одно целое с массивным штоком, является одновременно бабой молота, к которой крепят верхний боек 3. В результате падающие части 3 и 4 периодически перемещаются вниз — вверх и наносят удары по заготовке, уложенной на нижний боек 2, который неподвижно закреплен на массивном шаботе 1. В зависимости от положения органов управления молот может наносить единичные и автоматические удары регулируемой энергии, работать на холостом ходу (баба свободно лежит на нижнем бойке), осуществлять силовой прижим поковки к нижнему бойку (например, для операций гибки и скручивания) и держать бабу на весу.

Пневматические молоты применяют для ковки мелких поковок (примерно до 20 кг) и изготовляют с массой падающих частей 50-1000

Паровоздушные молоты. Такие молоты приводятся в действие паром или сжатым воздухом давлением 0,7—0,9 МН/м2. В зависимости от конструкции станины паровоздушные ковочные молоты бывают арочные, мостовые и одностоечные. На рис. 111.23 изображена схема арочного молота.

На станине 4 молота смонтирован рабочий цилиндр 1 с парораспределительным устройством 11. При нажатии педали или рукоятки управления сжатый пар или воздух по каналу 12 поступает в верхнюю полость цилиндра 1 и давит на поршень 2, соединенный штоком 3 с бабой 5, к которой крепят верхний боек 6. В результате падающие части 2, 3, 5 и 6 перемещаются вниз и наносят удар по заготовке, уложенной на нижний боек 7, неподвижно закрепленный на массивном шаботе 8. При подаче сжатого пара по каналу 10 в нижнюю полость цилиндра 1 падающие части поднимаются в верхнее положение. Перемещения бабы 5 происходят в направляющих 9. В ковочных молотах станина 4 и шабот 8 закреплены на фундаменте по отдельности, так как для того, чтобы манипулировать с заготовками и кузнечным инструментом, необходимо иметь доступ к бойкам со всех сторон. Молоты могут совершать удары полной и неполной силы, прижимать поковки между бойками и удерживать бабу навесу.

Ковочные   паровоздушные молоты строят с массой падающих частей 1000—8000 кг. На этих молотах изготовляют поковки средней массы (20—350 кг) преимущественно из прокатанных заготовок.

Гидравлические прессы. Эти машины — статического действия, продолжительность деформации у них может составлять от единиц до десятков секунд. В гидравлическом прессе усилие создается с помощью жидкости (водной эмульсии или масла) высокого давления (20—30 МН/м2), подаваемой в рабочий цилиндр 1 (рис. 111.24).

Жидкость давит на плунжер 2, который передает усилие перемещающейся по колоннам 4 подвижной поперечине 3. Верхний боек 5 крепят к подвижной поперечине, нижний боек 6 устанавливают на нижней неподвижной поперечине 12. Верхняя неподвижная поперечина 10, в которой находится рабочий цилиндр 1, и нижняя поперечина 12 жестко соединены четырьмя колоннами 4. При опускании поперечины 3 жидкость из возвратных цилиндров 9 вытесняется плунжерами 8, связанными верхней поперечиной 7 и тягами 11 с поперечиной 3. Для подъема последней в исходное положение после рабочего хода жидкость под давлением подается в возвратные цилиндры 9, а из рабочего цилиндра вытесняется плунжером 2 в сливной резервуар.

Кроме указанных частей, гидравлические прессы имеют устройства, питающие пресс жидкостью высокого давления, наполняющие всю гидравлическую систему пресса жидкостью и управляющие прессом (распределители).

В России ковочные гидравлические прессы строят усилием 5—100 МН для изготовления крупных поковок в основном из слитков.

Механизация ковки.   Ковка является трудоёмким и малопроизводительным процессом, поэтому её механизация является важной задачей, улучшающей условия труда и повышающей производительность. При ковке массивных поковок (особенно на гидравлических прессах) многие операции вообще не могут быть осуществлены вручную.

Для посадки заготовок (слитков) в печь и выдачи их из печи кроме мостовых и консольно-поворотных кранов применяют специальные посадочные машины напольного или подвесного типов. Ковку на прессах и молотах можно механизировать с помощью различных кранов, кантователей и манипуляторов.

Молоты обслуживают обычно консольно-поворотные краны, прессы – мостовые.

Кантователь- механизм, подвешиваемый к крюку крана и позволяющий поворачивать слиток вокруг его продольной оси ( дополнительно к тем движениям, которые обеспечивает сам кран).

Манипулятор представляет собой тележку, либо перемещающуюся по железнодорожным рельсам (рельсовый манипулятор), либо автомобильного типа (безрельсовый манипулятор). На тележке устанавливают электрические или гидравлические приводы, осуществляющие перемещение самой тележки и движения хобота. Хобот зажимает заготовку, производит кантовку вокруг продольной оси и перемещает её вверх-вниз. Имеются манипуляторы, у которых, кроме этого, хобот поворачивается вокруг вертикальной оси. Грузоподъемность манипулятора 120 тонн. Начинают применять автоматизированные процессы ковки, при которых работа пресса и манипулятора управляется электронными устройствами по заданной программе.

Для повышения точности поковок находит применение устройства (фотоэлементы, датчики с радиоактивными изотопами), регламентирующие положение рабочего инструмента в заключительный момент ковки.

### Б3. Оборудование для заливки форм сплавом.

Технологический процесс изготовления отливок

Технологический процесс изготовления отливки начинается с подготовки модельного комплекта: моделей или модельных плит, модельных щитков, стержневых ящиков, сушильных плит, шаблонов для проверки размеров формы и стержней, кондукторов к шаблонов для контроля правильности установки стержней в форме, опок, штырей и т. д.

Модельный комплект изготовляют в модельном цехе или модельном отделении литейного цеха.

Не менее важным звеном технологической цепи являете подготовка материалов для изготовления литейной формы. Формовочными материалами называют материалы, применяемые для изготовления разовых и полупостоянных форм. Это пески, связующие и специальные добавки. Исходные формовочные материалы хранят на складе формовочных материалов в специальных емкостях и бункерах. При поступлении на склад обязательно проверяют соответствие их качества сертификату. Контроль качества формовочных материалов производят в специальных лабораториях.

Процесс изготовления литейных форм называют формовкой. В литейном производстве используют ручную и машинную формовку: в единичном и мелкосерийном производстве – ручную формовку (формы изготовляют обычно по деревянным моделям), в поточно-массовом и серийном производстве – машинную (формы изготовляют на машинах по металлическим моделям).

Для изготовления отливок применяют большое число различных приспособлений, которые называют литейной оснасткой. Часть литейной оснастки, включающей все технологические приспособления, необходимые для получения в форме отпечатка модели отливки, называют модельным комплектом.

Модельный комплект состоит из моделей отливки и элементов литниково -питающей системы; стержневых ящиков; модельных плит для установки или крепления моделей отливки и литниковой системы; сушильных плит и приспособлений для доводки и контроля форм и стержней.

Оборудование. Для обработки дерева применяют циркулярные и ленточные пилы, станки: фуговальные, рейсмусовые, фрезерные, шлифовальные, шипорезные.

Циркулярный круглопильный станок используют для продольной и поперечной распиловки досок и брусков.

Ленточный станок применяют для прямолинейной и криволинейной распиловки досок. Пиломатериалы подают вручную под режущую кромку движущегося вертикально замкнутого ленточного полотна.  Для безопасной работы ленточное полотно вместе со шкивами ограждают кожухом из металлической сетки.

Фуговальный станок применяют для обработки плоскостей брусков и досок. На плите стола станка находится вал с пластинчатыми ножами, который вращается от электродвигателя. Перемещением плиты стола с помощью винтов устанавливают определенную толщину  срезаемой стружки. Доски на фуговальный станок подают вручную, с прижимом доски к плите.

Рейсмусовый строгальный станок применяют для строгания поверхности доски и для выравнивания ее толщины. Обычно на рейсмусовых станках строгают доски, одна их поверхностей которых обработана на фуговальном станке строгают доски, одна из поверхностей которых обработана на фуговальном станке. Рейсмусовый строгальный станок имеет стол, перемещающийся по вертикали для установки заданной толщины обстругиваемой доски, вал с ножами, вращающийся от электродвигателя. Доска к ножевому валу подается специальными валиками и роликами.

На фрезерных станках обрабатывают криволинейные поверхности деревянных заготовок, особенно для стержневых ящиков, которые имеют большое число криволинейных поверхностей. Фрезерные станки бывают нескольких типов: вертикальные, горизонтальные и копировальные.

Шлифовальный станок применяют для шлифования лентой или шкуркой деревянных заготовок моделей и стержневых ящиков. Шлифовальные станки бывают различных конструкций: ленточные, дисковые и комбинированные.

Токарный станок применяют для обработки заготовок моделей и стержневых ящиков, имеющих форму тел вращения. Заготовку укрепляют в центрах станка на планшайбе или в специальном  патроне. Заготовки диаметром 150-300 мм с расположением волокон древесины перпендикулярно оси вращения закрепляют на планшайбе шурупами. Заготовки моделей шкивов, маховиков и других моделей диаметром 3000 мм и более обрабатывают на токарно-лобовых станках.

Для строгания, фрезерования, сверления, шлифования, завинчивания шурупов и т.д. применяют электрифицированный инструмент, значительно облегчающий труд модельщика. Наиболее распространены следующие инструменты: дисковая электропила модели И-78 с редуктором для обрезки заготовок, пропиливания пазов и других работ, ленточная электропила, электрорубанок, электрофрез, электроразвертка, а также инструмент для электрошлифования поверхностей модели.

Заливка форм сплавом

Сплав заливают в форму с помощью ковша, конструкция которого зависит от емкости и свойств заливаемого сплава. Чаще применяют барабанные ковши (рис. 1У.49). Ковш от плавильных печей к месту разливки перевозят мостовым краном или по монорельсовому пути.

Формы заливают на рольганговых транспортерах и на движущихся тележках конвейера. При заливке формы подвергаются давлению жидкого металла, который стремится приподнять верхнюю опоку, отчего по разъему может образоваться щель и металл выльется через нее из формы. Во избежание этого верхнюю полуформу скрепляют с нижней скобами 8 (см. рис. 1У.35) или помещают на нее груз.

Ориентировочно   принимают следующую температуру заливаемого сплава: стали 1500—1600° С, ковкого чугуна 1380—1450° С, серого чугуна 1260—1400° С, бронзы 1100—1150° С, алюминиевых сплавов 700—780° С, магниевых сплавов 680—780° С. Температура заливаемого сплава зависит от толщины стенок отливки: чем меньше толщина отливки, тем выше температура.

Выбивка отливок из песчаной формы

После заливки и охлаждения металла в форме отливку из нее удаляют (выбивают), при этом форма разрушается. С места выбивки отливки транспортируют в отделение выбивки стержней или непосредственно в отделение очистки и обрубки отливок.

На рис. IV. 50 приведен участок автоматической выбивки форм.

Когда опока 1 продвинется к центру стола 3, движущаяся тележка 13 нажимает на кнопку 12 электро контакта, который включает толкатель 11. Последний сталкивает форму на стол 3, после чего толкатель 11 возвращается назад. Толкатель 2 подает форму на выбивную решетку 4, где при вибрации выбиваемая формовочная смесь из формы просыпается на транспортер, который подает ее в отделение приготовления формовочной смеси.

Отливки сталкиваются по скату на транспортер, который подает их в очистное отделение. Толкатель 6 сталкивает выбитые опоки 8 со стола 5 до упора 9 на конвейер 10. Пульт управления приведен на позиции 7.

Стержни выбивают из отливки вибрационными установками или струёй воды. Воду тонкой струёй под давлением 235—980 кН/м2 направляют на стержень. Вода с песком стекает в особый отстойник.

Формовочно - заливочный конвейер и полуавтоматическая поточная линия

Формовочные машины располагают около замкнутого конвейера (рис. V.51), который представляет собой ряд тележек 6, непрерывно движущихся по рельсам 12 с помощью привода 11. Изготовляемые на машинах формы 4 собирают на тележках конвейера 5 у формовочной машины; на конвейер подаются собранные формы.

Формы заливают на движущихся тележках конвейера из заливочных ковшей 2, подвозимых по монорельсу 3. Рабочий-заливщик движется на заливочной площадке 1 со скоростью движения конвейера. Залитые формы проходят через охладительный кожух 10 и попадают в отделение выбивки. Здесь форма снимается пневматическим подъемником 7 и выбивается на выбивной литейной машине 8. Выбитая смесь подается через решетку на пластинчатый транспортер 9 и направляется в смесеприготовительное отделение. Пустые опоки подъемником по подвижному пути переносятся на конвейер. Формовочное отделение изолировано стенами от заливочного в выбивного отделения, благодаря чему в нем создаются более гигиеничные условия труда. Формовочно-заливочные конвейеры применяют в единичном и массовом производствах. В единичном производстве один рабочий снимает и устанавливает деревянные модели на модельную плиту формовочной машины, остальные процессы полностью автоматизированы.

В литейных цехах широко применяют полуавтоматические формовочные линии. Схема одной из них изображена но рис. IV 52. После охлаждения отливок в форме в нижней части вертикально-замкнутого конвейера 15 форма поднимается па участок 2. Сталкивателем 1 форма подается на автоматическую выбивную установку 3. Форма выдавливается из опок вниз, где отделяется формовочная смесь и отливка. Спаренные опоки сталкиваются на рольганговый транспортер и далее с помощью поперечного толкателя 4 — на накопительный транспортер 5. Оттуда опоки попадают на разделитель опок 6. Одна из опок попадает на автоматическую прессовую формовочную машину 7, а другая — на транспортер 8, с которого направляется на формовочную прессовую машину 9. На формовочной машине формуется нижняя полуформа;

рис. IV, 52. Полуавтоматическая поточная линия формовки с вертикально-замкнутым конвейером

на участке 10 с помощью кантователя она поворачивается на 180° и устанавливается на конвейер 12. Предварительно срезается избыток формовочной смеси ножом 11. На формовочной машине 7 формуется верхняя полуформа; на участке 13 она автоматически спаривается с верхней опокой и на участке 14 сталкивается на конвейер 15, где заливается металлом из ковша 16, который передвигается по монорельсу.

### В2.  Оборудование и виды сварки.

СВАРКА ДАВЛЕНИЕМ

Электрическая контактная сварка. Сущность процесса.

Всем способам сварки давлением присуще пластическое деформирование в зоне соединения. Пластически деформировать можно с нагревом и без нагрева. Место соединения нагревают до расплавления или без расплавления.

Сваривать можно на воздухе или в контролируемой среде. В некоторых случаях это сопровождается взаимным перемещением свариваемых деталей (трением).

Параметрами технологического процесса сварки давлением являются: давление (деформация), температура, время, среда (состав газовой фазы), скорость взаимного перемещения (трение). Иногда отдельные параметры настолько взаимосвязаны, что их нельзя самостоятельно регулировать (например, при сварке взрывом, когда в результате быстрой пластической деформации металл в зоне сварки нагревается, но температура в ней не задается и не контролируется).

Контактная сварка относится к способам сварки давлением с кратковременным нагревом места соединения без оплавления или с оплавлением и с осадкой разогретых заготовок. Характерная особенность этих процессов — быстрота пластической деформации, в ходе которой формируется сварное соединение.

Способы контактной сварки получили наибольшее промышленное применение благодаря простоте выполнения и высокой производительности.

Место соединения разогревается проходящим по металлу электрическим током, причем максимальное количество теплоты выделяется в месте сварочного контакта (рис. V.35).

Количество выделяемой теплоты определяется законом Джоуля—Ленца:

Q ≈ 0,24 I2 Rt,

где Q —  количество теплоты, выделяемое в сварочном контуре, Дж; В — полное сопротивление сварочного контура, Ом; I — сварочный ток, А; t — время протекания тока, с.

Полное сопротивление сварочного контура R состоит из сопротивления выступающих концов свариваемых заготовок R заг, сопротивления сварочного контакта R k сопротивления между электродами и заготовками Rэл, т. е.

#### R ≈ Rзаг +Rk +Rэл.

Сопротивление сварочного контакта Rk является наибольшим, так как поверхности стыка заготовок даже после тщательной обработки имеют неровности и соприкасаются только в отдельных точках (рис. V.36). Благодаря этому происходит резкое уменьшение действительного сечения металла, через которое проходит ток, и в зоне контакта возникают большие плотности тока. Кроме того, на поверхности свариваемого металла имеются пленки окислов и загрязнения с малой электропроводностью, которые также увеличивают сопротивление.

В результате высокой плотности тока в точках контакта металл нагревается до термопластического состояния или до оплавления. При непрерывном сдавливании нагретых заготовок образуются новые точки соприкосновения, и так до тех пор, пока не произойдет полное сближение до межатомных расстояний, т. е. сварка поверхностей.

Контактную сварку классифицируют по типу свариваемого соединения, определяющего вид сварочной машины, и по характеру тока, питающего сварочный трансформатор. По типу сварного соединения различают сварку стыковую, точечную, рельефную, шовную (роликовую).

По способу питания сварочного трансформатора различают сварку переменным током, главным образом однофазным частотой 50 Гц; импульсом постоянного тока, когда первичная обмотка сварочного трансформатора подключается к выпрямительной установке. Вследствие индуктивности трансформатора ток в первичной обмотке постепенно возрастает, в результате чего во вторичной обмотке индуктируется нарастающий импульс сварочного тока аккумулированной энергией.

Стыковая сварка

Стыковая сварка является видом контактной сварки, при которой заготовки свариваются по всей поверхности соприкосновения. При стыковой сварке свариваемые заготовки закрепляют в зажимах стыковой машины (рис. V.37). Зажим 3 установлен на подвижной плите 4, перемещающейся в направляющих. Зажим 2 укреплен на неподвижной плите 1.

Сварочный трансформатор соединен с плитами гибкими шинами и питается от сети переменного тока через включающее устройство. Плиты перемещаются, и свариваемые детали сжимаются под действием усилия Р, развиваемого механизмом осадки.

Стыковую сварку с разогревом стыка до пластического состояния и последующей осадкой называют сваркой сопротивлением, а при разогреве торцов заготовок до оплавления — сваркой оплавлением.

Для правильного формирования сварного соединения необходимо, чтобы процесс протекал в определенной последовательности. Совместное графическое изображение тока и давления, изменяющихся в процессе сварки, называют нормальным циклом контактной машины.

Цикл контактной стыковой сварки методом сопротивления представлен на рис. V.38. Перед сваркой заготовки должны быть очищены от окисных пленок и торцы их плотно пригнаны друг к другу. Для подгонки необходима механическая обработка торцов.

Заготовки, закрепленные в специальных зажимах, сдавливаются небольшим усилием Р, затем включается ток, металл разогревается до пластического состояния, затем осаживается. Место сварки имеет усиление (высадку) металла.

Параметрами режима контактной стыковой сварки являются плотность тока j в А/мм2, усилие сжатия торцов заготовок Р в Н/м2 и время протекания тока t в с, которое определяют косвенно через величину осадки, зависящую от установочной длины L. Установочной длиной L называют расстояние от торца заготовки до внутреннего края электрода стыковой машины, измеренное до начала сварки. Длина L зависит от теплофизических свойств металла, конфигурации стыка и размеров заготовки.

Типы сварных соединений, выполненных стыковой сваркой сопротивлением, представлены на рис. V.39.

Рис. У.39. Типы сварных соединений стыковой сварки сопротивлением

Этим способом соединяют заготовки малого сечения (до 100 мм2), так как при сварке больших сечений нагрев будет неравномерным. Сечения соединяемых заготовок должны быть одинаковыми по форме с малоразвитым периметром (круг, квадрат, прямоугольник с малым отношением сторон). Металл соединяемых заготовок должен быть однородным. Сварка сопротивлением дает хорошие результаты для металлов, обладающих хорошей свариваемостью в пластическом состоянии. Этим методом можно сваривать низкоуглеродистые, низколегированные конструкционные стали, алюминиевые и медные сплавы.

Стыковая сварка оплавлением. Этот способ сварки имеет две разновидности: непрерывное и прерывистое оплавление.

При непрерывном оплавлении между заготовками, установленными в зажимах машины, оставляют зазор, подключают напряжение и равномерно сближают заготовки под напряжением. Соприкосновение происходит вначале по отдельным небольшим площадкам, через которые протекает ток высокой плотности. Расплавленный и кипящий металл выбрасывается наружу действием магнитного поля. После достижения равномерного оплавления всей поверхности стыка производят осадку. Цикл сварки непрерывным оплавлением показан на рис. V.40.

При прерывистом оплавлении зажатые заготовки сближают под током, приводят их в кратковременное соприкосновение и вновь разъединяют на небольшое расстояние. Быстро повторяя следующие одно за другим сближения и разъединения, выполняют оплавление всего сечения. Затем включают ток и осаживают заготовку. Под давлением часть расплавленного металла вместе с окислами выдавливается из зоны сварки, образуя грат; после остывания стыка грат легко удаляется.

Сварка оплавлением имеет преимущества перед сваркой сопротивлением. В процессе оплавления выравниваются все выступы и неровности стыка, а окислы и загрязнения сгорают и удаляются вместе с металлом, поэтому не требуется особой подготовки места соединения. Можно сваривать заготовки с сечением сложной формы, а также заготовки с различными сечениями, разнородные металлы (быстрорежущую и углеродистую стали, медь, алюминий и т. д.).

Типы сварных соединений, выполненных стыковой сваркой оплавлением, приведены на рис. V.41. К недостаткам этой сварки относится увеличенный расход металла на оплавление.

Наиболее типичными изделиями, изготовляемыми стыковой сваркой, являются элементы трубчатых конструкций, колеса и кольца, инструмент, рельсы, железобетонная аппаратура.

Точечная сварка.

Точечная сварка — вид контактной сварки, при которой заготовки соединяются в отдельных точках, причем одновременно можно сваривать одну, две или несколько точек; их положение определяется расположением электродов точечной машины. При точечной сварке заготовки собирают внахлестку и зажимают с некоторым усилием Р между двумя медными электродами, подводящими ток к месту сварки (рис. V.42)

Соприкасающиеся с медным электродом поверхности свариваемых заготовок нагреваются медленнее их внутренних слоев. Нагрев продолжают до пластического состояния внешних слоев образующего точку объема металла, и до расплавления внутренних слоев. Затем включают ток и снимают давление. В результате образуется литая сварная точка.

Точечная сварка в зависимости от расположения электродов по отношению к свариваемым заготовкам может быть двусторонней и односторонней. При двусторонней сварке (рис. V.42, а) две или большее число заготовок 1 у. 2 сжимают между электродами точечной машины. При односторонней сварке (рис. V.42, б) ток распределяется между верхним и нижним листами 3 и 4, причем нагрев осуществляется частью тока, протекающего через нижний лист. Для увеличения тока, проходящего через нижний лист, предусмотрена медная подкладка 5. Односторонней сваркой можно соединять заготовки одновременно двумя точками. Параметрами режима точечной сварки являются: усилие сжатия р в Н/м2, плотность тока / в А/мм2 и время протекания тока I в с.

На рис. У.43 показана одна из применяемых циклограмм точечной сварки. Весь цикл сварки состоит из четырех стадий: 1 — сжатие свариваемых заготовок между электродами; 2 — включение тока и разогрев места контакта до температуры плавления, сопровождающийся образованием литого ядра точки; 3 — выключение тока и увеличение усилия сжатия для улучшения структуры сварной точки; 4 — снятие усилия с электродов. Перед сваркой место соединения очищают от окисных пленок (наждачным кругом или травлением).

Точечную сварку выполняют на мягких и жестких режимах. Мягкие режимы характеризуются большей продолжительностью времени сварки, плавным нагревом, уменьшенной мощностью. На них сваривают углеродистые, низколегированные стали и стали, склонные к закалке. Основные параметры мягких режимов: плотность тока  80-160 А/мм2, усилие на электродах 15- 40 МН/м3 и время протекания тока 0,5—3,0 с.

Жесткие режимы характеризуются повышенной производительностью в связи с уменьшением времени сварки, увеличением усилия сжатия и концентрированным нагревом. Эти режимы применяют при сварке коррозионно-стойких сталей, так как при использовании для этого мягких режимов возможно выпадение карбидов хрома в околошовной зоне и вследствие этого потеря коррозионной стойкости, при сварке алюминиевых и медных сплавов вследствие их высокой теплопроводности и недопустимости перегрева околошовной зоны, при сварке ультратонкого металла толщиной до 0,1 мм.

Параметры жестких режимов: 120—360 А/мм2, усилие на электродах 4—150 МН/м2 и время протекания тока 0,001—0,01 с.

Типы сварных соединений, выполняемых точечной сваркой, показаны на рис. V.44.

Точечной сваркой изготовляют штампосварные соединения при соединении отдельных штампованных деталей сварными точками. В этом случае упрощается технология изготовления сварных узлов и повышается производительность.

Точечная сварка — универсальный способ, применяемый при изготовлении изделий из низкоуглеродистых, углеродистых, низколегированных, конструкционных и коррозионно-стойких сталей, алюминиевых и медных сплавов. Толщина свариваемых металлов составляет 0,5—5 мм.

Многоточечная контактная сварка — вид контактной сварки, когда за один цикл сваривается несколько точек. Многоточечную сварку выполняют по принципу односторонней точечной сварки. Многоточечные машины могут иметь от одной пары до 100 пар электродов, соответственно можно сваривать 2—200 точек одновременно. Многоточечной сваркой сваривают одновременно и последовательно. В первом случае все электроды сразу прижимают к изделию, что обеспечивает меньшее коробление и большую точность сборки. Ток распределяется между прижатыми электродами специальным токораспределителем, включающим электроды попарно (рис. V.45, а).

Во втором случае пары электродов опускают поочередно или одновременно, а ток подключают поочередно к каждой паре электродов от сварочного трансформатора (рис. V.45, б, в). 322

Многоточечную сварку применяют в основном в массовом производстве, где требуется большое число сварных точек на каждой свариваемой заготовке.

Рельефная сварка — способ точечной контактной сварки, при котором расположение точек определяется заранее подготовленными выступами в заготовке 2. При рельефной сварке (рис. V.46)

заготовки 2 и 4 зажимают между плоскими электродами 5 и 1 (контактными плитами). Соединение происходит в точках 3 (определяемых выступами), которые получают штамповкой в одной из заготовок.

При включении тока верхний электрод сжимает заготовки и спрессовывает их до полного уничтожения выступов. Таким образом, за один ход машины выполняют столько сварных точек, сколько было отштамповано выступов. Этот способ высокопроизводителен. Электроды изнашиваются мало. Недостатком его является значительная потребляемая электрическая мощность.

Разновидностью рельефной сварки является Т- о б р а з н а я сварка, когда  стержни торцами приваривают к листам (рис. V.47).

Концу стержня придают сферическую форму. Т-образная сварка может быть выполнена на обычных сварочных контактных машинах в дополнительных приспособлениях.

Шовная, или роликовая сварка

Шовная, или роликовая сварка — вид контактной сварки, при которой между свариваемыми заготовками образуется прочное и плотное соединение. Один или оба электрода выполняют в виде плоского ролика. Роликам придают вращение и между ними пропускают свариваемые заготовки.

В процессе шовной сварки листовые заготовки 1 соединяют внахлестку и зажимают между электродами 2 (рис. V.48).

рис. V.48

При пропускании тока образуются сварные точки в форме отпечатка ролика (вытянутой формы). Свариваемые заготовки проходят между вращающимися роликами, поэтому указанные точки перекрывают друг друга, в результате чего получается сплошной герметичный шов. Шовную сварку, также как и точечную, можно выполнять при одностороннем и двустороннем положениях электродов (роликов).

Существует два типа циклограмм процесса шовной сварки: с непрерывным включением тока (рис. V.49, а) и с прерывистым (рис. V.49, б). Последовательность этапов технологических операций в начале и при завершении сварки шва такая же, как и при точечной.

Циклограмму с непрерывным включением тока применяют для сварки коротких швов и металлов и сплавов, не склонных к росту зерна и не претерпевающих заметных структурных превращений при перегреве околошовной зоны (низкоуглеродистые и низколегированные стали).

Циклограмма с прерывистым включением тока обеспечивает стабильность процесса и высокое качество сварного соединения при малой зоне термического влияния и применяется при сварке длинных швов на заготовках из коррозионно-стойких сталей и алюминиевых сплавов.

Шовную сварку применяют в массовом производстве при изготовлении различных сосудов. Толщина свариваемых листов составляет 0,3—3 мм. Шовной сваркой выполняют те же типы сварных соединений, что и точечной, но для получения герметичного шва. Этим методом сваривают низкоуглеродистые, легированные, конструкционные стали, легкие сплавы, некоторые медные и титановые сплавы, а также стальные листы с покрытием (оцинкованные, луженые, освинцованные и др.).

Сварка аккумулированной энергией

Недостатком контактной сварки является значительная кратковременная мощность, потребляемая машиной из сети в момент сварки. Потребление кратковременных мощностей создает тяжелые условия для работы питающей сети. Разработаны способы сварки аккумулированной энергией, когда она накапливается в каком-либо приемнике, а затем непосредственно или через сварочный трансформатор кратковременно расходуется на сварочные операции.

Существует четыре вида сварки аккумулированной энергией: электростатическая, или конденсаторная; электромагнитная; инерционная и аккумуляторная. Накопление энергии соответственно происходит в батарее конденсаторов; в магнитном поле специального сварочного трансформатор", во вращающихся частях генератора или в аккумуляторной батарее.

Наибольшее промышленное применение получила конденсаторная сварка. Энергия в конденсаторах накапливается при их зарядке от источника постоянного напряжения (генератора или выпрямителя), а затем в процессе разрядки преобразуется в теплоту, используемую для сварки. Накопленную в конденсаторах энергию можно регулировать изменением емкости и напряжения зарядки:

CU2

2

#### A=

где С — емкость конденсаторов, Ф; U — напряжение зарядки конденсаторов, В.

При конденсаторной сварке возможны: точная дозировка количества энергии, не зависящая от внешних условий, в частности от напряжения в сети; малое время протекания тока (тысячные и десятитысячные доли секунды) при высокой плотности тока, обеспечивающее малую зону термического влияния, что позволяет сваривать материалы очень небольших толщин (до нескольких микрон); невысокая потребляемая мощность (0,2—2 кВА).

Изменение рабочей емкости и напряжения, а также коэффициента К сварочного трансформатора позволяет получать импульсы сварочного тока различных величин и форм. Это дает возможность сваривать металлы и сплавы в различных сочетаниях.

Существует два вида конденсаторной сварки: бестрансформаторная, когда конденсаторы разряжаются непосредственно на свариваемые детали, и трансформаторная, когда конденсатор разряжается на первичную обмотку сварочного трансформатора, во вторичной цепи которого находятся предварительно сжатые свариваемые заготовки.

При бестрансформаторной сварке можно сваривать встык проволоки и тонкие стержни разной толщины из разнородных металлов (вольфрам—никель, молибден—никель, медь—константан). Одним из примеров этого способа служит ударная конденсаторная сварка (рис. V.50, о), когда концы обкладок конденсатора подключаются непосредственно к свариваемым заготовкам 2 а 3; один из концов жестко закрепляют, а другой может перемещаться в направляющих 5. Если освободить защелку 4, удерживающую заготовку 2, то под действием пружины 1 она быстро перемещается по направлению к неподвижной заготовке 3 и ударяется о нее. Перед соударением возникает мощный разряд за счет энергии, накопленной в конденсаторе. Этот разряд оплавляет торцы обеих заготовок, которые после соударения свариваются между собой под действием усилия осадки.

Трансформаторная       конденсаторная сварка предназначена в основном для точечной и шовной сварки, но может быть использована и для стыковой. При этом способе разряд конденсатора С преобразуется с помощью сварочного трансформатора T2 (рис. V.50, б).

В левом положении переключателя П конденсатор С заряжается от источника постоянного тока. В правом положении переключателя происходит разряд конденсатора на первичную обмотку сварочного трансформатора T2. При этом во вторичной обмотке индуктируется ток большой силы, обеспечивающий сварку предварительно зажатых между электродами заготовок.

Конденсаторную сварку применяют в производстве электроизмерительных и авиационных приборов, часовых механизмов, фотоаппаратов, радиоламп и т. п.

Оборудование для контактной сварки

Сварное соединение контактной сваркой выполняют с помощью специальных контактных машин. Контактные машины в зависимости от типа выполняемого на них соединения подразделяют на стыковые, точечные и шовные (роликовые). Контактная машина состоит из трех основных частей: источника тока, прерывателя тока и механизма давления.

Источники тока. Контактные машины работают на переменном токе (от тысяч до сотен тысяч ампер). Электрическая схема контактных машин состоит из трех элементов: трансформатора, прерывателя тока и переключателя ступеней мощности (рис. V.51). Первичную обмотку трансформатора подключают к сети с напряжением 220—330 В; ее изготовляют секционной для изменения числа рабочих витков при переключении ступеней мощности. Вторичная обмотка трансформатора состоит из одного или двух витков (вторичное напряжение 1—12 В).

Сила вторичного тока составляет 1000—100 000 А.

При изменении числа витков первичной обмотки изменяется коэффициент трансформации К:

W1

W2

U1

U 2

K=           =

где и w 1  и w2 — число витков первичной и вторичной обмоток;

U 1 и U 2 соответственно первичное и вторичное напряжения обмотки.

Холодная сварка.

Холодную сварку выполняют без нагрева при нормальных и даже при отрицательных температурах. Физическая сущность процесса заключается в сближении свариваемых поверхностей до образования металлических связей между ними и, следовательно, в получении прочных соединений. Такое сближение достигается приложением больших удельных давлений в месте соединения. В результате возникает совместная пластическая деформация. Большое усилие сжатия обеспечивает разрыв пленки окислов на свариваемых поверхностях и образование чистых поверхностей металла. Совместная пластическая деформация обеспечивает на короткое мгновение сближение друг с другом объемов кристаллитов, расположенных перед сдавливанием в глубинных слоях металла. При холодной сварке свариваемые поверхности очищают от адсорбированных жировых пленок.

Холодной сваркой выполняют точечные, шовные и стыковые соединения. На рис. V. 53, а представлен процесс холодной точечной сварки. Свариваемые заготовки 1 с тщательно зачищенное, поверхностью 2 в месте соединения помещают между пуансами 4, имеющими выступы 5. При сжатии пуансонов усилием Р выступы 5 вдавливаются в металл по всей их высоте до тех пор, пока опорные поверхности 3 пуансонов не упрутся в наружную поверхность свариваемых заготовок. Форма сваренной точки зависит от формы выступа в пуансоне (рис. V.53)

При стыковой холодной сварке соединяемые заготовки 7. закрепляют в соосно расположенных зажимах 6 (рис V.53 б)

При осадке правый и левый зажимы сближают до соприкосновения, и  острый край зажима отрубает излишний выдавленный металл – грат. В процессе осадки сближающие зажимы затрудняют течение металла и позволяют увеличить давление осадки. Деформируемый металл заполняет насечку 8 которая предотвращает его смещение в зажимах. Этим методом сваривают стержни и проволоку круглого, квадратного и прямоугольного сечений.

Место сварки получается чистым и не требует последующей обработки.

Для холодной шовной сварки применяют специальные ролики. Непрерывное шовное соединение может быть получено за счет сдавливания одновременно по всей длине соединения или за счет прокатывания ролика. Швы, образующие замкнутый контур небольшой длины в виде кольца, прямоугольника и т. п., получают контурной сваркой. На рис. V.53, в дана схема сварки полых деталей по контуру.

Пуансоны 9 и 10 строго центрируют с помощью корпуса 11

Холодной сваркой сваривают металлы и сплавы толщиной 0,2 – 0,45. Удельные давления, зависящие от состава и толщины свариваемого материала, в среднем составляют 150 – 1000 МН/м2 .

Холодной сваркой в основном сваривают металлы и сплавы, обладающие высокой пластичностью при комнатной температуре, с крупнозернистой отожжённой структурой.

В недостаточно пластичных металлах при больших деформациях могут образоваться трещины. Высокопрочные металлы и сплавы холодной сваркой не сваривают, так как для этого требуются очень большие удельные давления, которые практически трудно осуществить.

Хорошо свариваются сплавы алюминия, дюралюминия, сплавы кадмия, свинца. Меди, никеля, золота, серебра, цинка и тому подобные металлы и сплавы в однородных и разнородных сечениях. К преимуществам этого способа относиться малый расход энергии, незначительное изменение свойств металла, высокая  производительность, возможность автоматизации.

Холодной сваркой сваривают алюминиевую оболочку кабелей. Ее применяют при изготовлении бытовых приборов из алюминия, корпусов полупроводниковых приборов и т. д., в электромонтажном производстве.

Оборудование. Для соединения внахлестку могут быть использованы любые прессы (винтовые, гидравлические, рычажные, эксцентриковые). Кроме того, выпускают специализированные установки типа МХСА-50, МСХС-60, МСХС-30 и др. для стыковой холодной сварки.

Термокомпрессионная сварка.

Термокомпрессионная сварка является разновидностью холодной сварки, причем в отличие от нее место соединения подогревают до температуры ниже температуры образования эвтектики соединяемых материалов и затем сжимают.

Сваривают за счет направленной пластической деформации, аналогичной деформации при холодной сварке. На качество соединения при термокомпрессионной сварке влияет окисление поверхностей, поэтому целесообразно сваривать в защитной атмосфере (аргоне, смеси аргона с азотом и т. п.).

Термокомпрессионной сваркой сваривают высокоэлектропроводные материалы в виде круглых и плоских проводников с электропроводными тонкими пленками, напыленными на хрупкие диэлектрические подложки.

Процесс весьма стабилен, легко контролируется. Основными параметрами являются усилие сжатия, температура нагрева и продолжительность выдержки. Оборудование очень простое и состоит из рабочего столика и рабочего инструмента (пуансона). Необходимый нагрев при сварке можно выполнять за счет нагрева рабочего инструмента или столика. Не требуется флюсов и припоев.

К недостатку этого способа можно отнести ограниченность сочетаний свариваемых материалов и размеры соединяемых деталей. Применяют этот способ в основном в приборостроительной промышленности.

Сварка трением.

Сварка трением относиться к процессам в которых используется давление, кратковременный нагрев и взаимное перемещение свариваемых поверхностей.

Сварка трением происходит в твёрдом состоянии при взаимном скольжении двух твёрдых тел, сжатых силой Р. Работа, совершаемая силами трения при скольжении превращается в теплоту, что приводит к интенсивному нагреву трущихся поверхностей.

Трение поверхностей осуществляется вращением или возвратно-поступательным перемещением свариваемых заготовок, сжимаемых силой Р. В результате нагрева и сжатия возникает совместная пластическая деформация. Сварное соединение образуется в результате возникновения металлических связей между чистыми (ювенильными) контактирующими поверхностями свариваемых заготовок. Окисные пленки, имеющиеся на металлических поверхностях в месте соединения, разрушаются в результате трения и удаляются за счет пластической деформации в радиальных направлениях. На рис. V54 даны принципиальные схемы сварки трением.

Основными параметрами сварки трением являются скорость относительного перемещения свариваемых поверхностей, продолжительность нагрева, удельное давление, прилагаемое к свариваемым поверхностям, пластическая деформация, т. е. осадка. Необходимый для сварки нагрев при прочих равных условиях обусловлен скоростью вращения и осевым усилием. Здесь важно быстрое прекращение движения заготовки. Часто для получения качественного соединения необходимо приложение в конце процесса, повышенного давления (проковки). Параметры режима сварки трением зависят от свойств свариваемого металла, площади её сечения и конфигурации изделия. Сваркой трением соединяют однородные и разнородные металлы и сплавы с различными свойствами, например медь со сталью, медь со сплавами ковар, медь с алюминием, алюминий с титаном и др. На рис. (V 55.) даны основные типы соединений, выполняемых сваркой трением. Соединение получают с достаточно высокими механическими свойствами. В промышленности сварку трением применяют при изготовлении режущего инструмента, различных валов, штоков с поршнями, пуансонов и т.п. При сварке трением по сравнению с контактной стыковой сваркой снижаются затраты  энергии и требуемые мощности. Так, например, при сварке стали трением энергии расходуется в 5 - 10 раз меньше чем при контактной сварке.

Для сварки трением выпускают специальное оборудование, обеспечивающее работу при достаточно больших скоростях вращения и осевых усилиях и позволяющее производить быстрый запуск и мгновенную остановку шпинделя машины; это оборудование имеет достаточно высокую прочность для восприятия и гашения значительных радиальных вибраций. Выпускают серийные машины для сварки трением типа МСТ-23, МСТ-35 и МСТ-41 мощностью 10, 20 и 40 кВт; в виде исключения после соответствующей реконструкции используют обычные металлорежущие станки (токарные, фрезерные, сверлильные).

Ультразвуковая сварка

Ультразвуковая сварка также относится к процессам, в Которых используют давление, нагрев и взаимное трение свариваемых поверхностей. Силы трения возникают в результате действия на заготовки, сжатые осевой силой Р, механических колебаний с ультразвуковой частотой. При ультразвуковой сварке для  получения механических колебаний высокой частоты используют магнитострикционный эффект, заключающийся в изменении размеров некоторых металлов, сплавов и керамических материалов под действием переменного магнитного поля. Изменения размеров  магнитострикционных материалов очень незначительны, поэтому для увеличения амплитуды и концентрации энергии колебаний и для передачи механических колебаний к месту сварки используют волноводы, в большинстве случаев  сжимающейся формы. На рис. V. 56 показана простейшая схема ультразвуковой сварки. Свариваемые заготовки 5 размещают на опоре 6. Наконечник 4 рабочего инструмента 3 соединен с двигателем магнитострикционного преобразования 1 через трансформатор 2 продольных упругих колебаний, представляющих вместе с рабочим инструментом волновод. Нормальная сжимающая сила Р создается моментом М в узле колебаний. В результате ультразвуковых колебаний в тонких слоях контактирующих поверхностей создаются сдвиговые деформации, разрушающие поверхностные пленки.

Тонкие поверхностные слои металла нагреваются, металл в этих слоях немного размягчается и под действием сжимающего усилия пластически деформируется. При сближении поверхностей на расстояние действия межатомных сил между ними возникает прочная связь. Сравнительно небольшое тепловое воздействие на свариваемые материалы обеспечивает минимальное изменение их структуры, механических и других свойств. Например, при сварке меди температура в зоне контакта не превышает 60 0 С, а при сварке алюминия — 200—300° С. Это особенно важно при сварке химически активных металлов, а также металлов, которое в результате высокотемпературного нагрева делаются хрупкими.

Ультразвуковой сваркой можно получать точечные и шовные соединения внахлестку, а также соединение по контуру. Шовные соединения получают на машинах, аналогичных машинам для точечной сварки. Отличие заключается в том, что их рабочий инструмент и опору выполняют в форме роликов.

При сварке по контуру, например по кольцу, в волновод вставляют конический штифт, имеющий форму полой трубки. При равномерном поджатии заготовок к свариваемому штифту получают герметическое соединение по всему контуру (рис. V. 57). Ультразвуковой сваркой можно сваривать заготовки толщиной до 1 мм и ультратонкие заготовки толщиной до 0,001 мм, а также приваривать тонкие листы и фольгу к заготовкам неограниченной толщины. Снижение требований к качеству свариваемых поверхностей позволяет сваривать плакированные и оксидированные поверхности и металлические изделия, покрытые различными изоляционными пленками. Этим методом можно сваривать металлы в однородных и разнородных сочетаниях, например алюминий с медью, медь со сталью, цинк с оловом и т. п.

Прочность соединения, выполненного ультразвуковой сваркой, достаточно высока (не менее 90% от наиболее прочного металла в этом соединении).

Ультразвуковым методом сваривают и пластмассы, однако в отличие от сварки металлов ультразвуковые колебания здесь . подводятся к заготовкам не тангенциально, а вертикально.

Оборудование. Установка ультразвуковой сварки состоит из сварочной машины и ультразвукового генератора. В Советском Союзе выпускают ультразвуковые машины типа УЗСМ-1 и УЗСМ-2.

Ультразвуковую сварку применяют в приборостроении, радиоэлектронике, авиационной промышленности и других отраслях.

Диффузионная сварка в вакууме.

Диффузионную сварку в вакууме можно отнести к процессам сварки давлением с длительным нагревом в вакууме. При диффузионной сварке соединение образуется в результате взаимной диффузии атомов в поверхностных слоях контактирующих материалов, находящихся в твёрдом состоянии. Температура нагрева при сварке несколько выше или ниже температуры рекристаллизации более легкоплавкого материала.

Диффузионную сварку  в большинстве случаев выполняют в вакууме, однако она невозможна в атмосфере инертных защитных газов.  Свариваемые заготовки 3 (рис. V. 59) устанавливают внутри охлаждаемой металлической камеры 2, в которой создается вакуум порядка 133-Ю3 — 133 •Ю"5 Н/м2, и нагревают с помощью вольфрамового или молибденового нагревателя или индуктора 4, по которому течет т. в. ч. (5 — к вакуумному насосу; 6 — к высокочастотному генератору). Может быть использован также и электронный луч, позволяющий нагревать заготовки с еще более высокими скоростями, чем скорости при использовании т. в. ч. Электронный луч целесообразно применять для нагрева при диффузионной сварке тугоплавких металлов и сплавов. После того как достигнута требуемая температура, к заготовкам прикладывают с помощью механического 1, гидравлического или пневматического устройства небольшое сжимающее усилие (1—20 МН/м2) в течение 5—20 мин.

Такая длительная выдержка увеличивает площадь контакта между предварительно очищенными свариваемыми поверхностями заготовок. Время выдержки нагрева определяется родом свариваемого металла, размерами и конфигурациями заготовок.

Для получения соединения хорошего качества нагрев заготовок по всему сечению должен быть равномерным, а их поверхности очищены от окислов и загрязнений. Тончайшие адсорбированные и масляные пленки испаряются при нагреве в вакууме и не препятствуют образованию соединения.

Преимуществом  диффузионной сварки в вакууме является отсутствие припоев, электродов и флюсов. Металлы и сплавы можно соединять в однородных и разнородных сочетаниях, не принимая во внимание их твердость и взаимную смачиваемость и получать прочные соединения без изменения физико-механических свойств. Диффузионной сваркой можно получать биметаллические, триметаллические и тетраметаллические детали. Соединения можно выполнять по плоским и рельефным, сферическим, коническим и тому подобным поверхностям. После сварки не требуется механической обработки для удаления шлака, грата или окалины.

При этой сварке чистых и однородных материалов (например стали со сталью, алюминия с алюминием, полупроводниковых элементов одинакового состава и т. п.) в образовавшемся соединении нет границы раздела. Однако, когда сваривают разнородные материалы, элементы которых не обладают взаимной растворимостью в месте стыка, образуется хрупкая прослойка так называемых интерметаллических соединении, снижающих прочность соединения. В этом случае применяют промежуточные прокладки из третьего специально подобранного материала, способного образовывать твердые растворы с элементами свариваемых материалов. Такие само рассасывающие прокладки используют при сварке материалов с резко различными коэффициентами линейного расширения, вследствие чего образуется совместное соединение высокой прочности. Удается сваривать сталь с алюминием, чугуном, вольфрамом, титаном и металлокерамикой; серебро с коррозионно-стойкой сталью; платину с титаном, стекло с коваром, медь с титаном и т. д.

Диффузионную сварку применяют в электронной технике и радиоэлектронике, в приборостроении и текстильном машиностроении, в судостроении, в пищевой промышленности и других отраслях. Этот метод используют для сварки деталей и узлов вакуумных приборов, высокотемпературных нагревателей, при производстве инструмента и т. д.

Оборудование. Установки для диффузионной сварки в вакууме состоят из камеры, вакуумной системы для создания требуемого вакуума в камере, системы сжатия свариваемых заготовок и аппаратуры управления работой отдельных узлов. Установки выпускают для индивидуального производства с обычным ручным управлением и для серийного поточно-массового производства с полуавтоматическим или автоматическим программным управлением. Разработано более тридцати типов универсальных и специализированных сварочных установок (СДВУ) для единичного, серийного и массового производств.

Источники сварочного тока

Источники тока для питания сварочной дуги должны иметь специальную внешнюю характеристику. Внешней характеристикой источника называется зависимость напряжения на его выходных клеммах от тока в электрической цепи. Внешние характеристики могут быть следующих основных видов: падающая 1, полого падающая 2, жесткая 3 и возрастающая 4 (рис. V.4, а). Источник тока выбирают в зависимости от вольт - амперной характеристики дуги, соответствующей принятому способу сварки.

Для питания дуги с жесткой характеристикой применяют источники с падающей или полого падающей внешней характеристикой. Режим горения дуги определяется точкой пересечения характеристик дуги 6 и источника тока 1 (рис. V.4, б). Точка C

соответствует режиму устойчивого горения дуги. Последнее определяется тем, что после случайного отклонения режима горения дуги он восстанавливается. Случайное увеличение тока, соответствующего точке C, приведет к уменьшению напряжения источника питания. После окончания действия случайной причины изменения тока последний уменьшается, т. е. восстанавливается режим устойчивого горения дуги. При случайном уменьшении тока все параметры изменяются в обратном порядке и в конечном итоге также происходит восстановление устойчивого режима горения дуги. Точка B на том же рисунке соответствует неустойчивому горению дуги. При изменении соответствующего ей тока дуга либо гаснет, либо ток дуги начинает возрастать до тех пор, пока она достигнет режима устойчивого горения. Характерными точками внешней характеристики источника являются точки A и D. Точка A соответствует режиму холостого хода в работе источника тока в период, когда дуга не горит и сварочная цепь разомкнута. Режим холостого хода характеризуется повышенным напряжением (60—80 В). Точка D соответствует режиму короткого замыкания, который имеет место при зажигании дуги и ее замыкании каплями жидкого электродного металла. Короткое замыкание характеризуется малым напряжением, стремящимся к нулю, и повышенным током, который не вызывает опасного перегрева токоподводящих проводов и источника тока.

Источники сварочного тока с падающей характеристикой необходимы для облегчения зажигания дуги за счет повышенного напряжения холостого хода, обеспечения устойчивого горения дуги и практически постоянной проплавляющей способности дуги, так как колебания ее длины и напряжения (особенно значительные при ручной сварке) не приводят к значительным изменениям сварочного тока, а также для ограничения тока короткого замыкания, чтобы не допустить перегрева токоподводящих проводов и источников тока.

Оптимальным с точки зрения удовлетворения приведенных требований будет источник тока с идеализированной внешней характеристикой 5 (рис. V.4). Уже разработаны первые образцы источников с характеристикой, близкой к идеализированной, на основе применения полупроводниковых тиристорных схем.

Источники сварочного тока с жесткой и возрастающей внешними характеристиками применяют для сварки плавящимся электродом в атмосфере защитных газов. Дуга в этом случае имеет возрастающую характеристику, поэтому для обеспечения устойчивости ее горения необходимы источники тока с такими характеристиками.

Устойчивость процесса сварки во многом зависит от динамических свойств источников питания дуги. Динамические свойства определяются временем восстановления напряжения холостого хода после короткого замыкания и в основном связаны с электромагнитной инерционностью источника тока: чем быстрее восстанавливается напряжение, тем лучше динамические свойства источника питания.

Для питания сварочной дуги применяют источники переменного тока (сварочные трансформаторы) и источники постоянного тока (сварочные генераторы, селеновые и кремниевые выпрямители). Источники переменного тока более распространены, чем источники постоянного тока, так как обладают рядом технико-экономических преимуществ но сравнению с последними. Сварочные трансформаторы проще в эксплуатации, значительно долговечнее и обладают более высоким к. п. д., чем к. п. д. генераторов постоянного тока. Однако в некоторых случаях (сварка на малых токах покрытыми электродами и под флюсом) при питании переменным током дуга горит неустойчиво, так как через каждые 0,01 с напряжение и ток дуги проходят через пулевые значения, что приводит к временной деионизации дугового промежутка.

Постоянный ток предпочтителен в технологическом отношении: при его применении повышается устойчивость горения дуги, улучшаются условия сварки в различных пространственных положениях, появляется возможность вести сварку на прямой и обратной полярностях и т. д. Последнее вследствие более высокой температуры анода позволяет проводить сварку сварочными материалами с тугоплавкими покрытиями и флюсами. Сопоставление преимуществ и недостатков источников тока дает возможность правильно выбрать тип источника для сварки в конкретных условиях производства.

Сварочные трансформаторы. Эти трансформаторы, как правило, имеют падающую внешнюю характеристику и используются для дуговой ручной сварки и автоматической сварки под флюсом. Трансформаторы с жесткой характеристикой применяют для электрошлаковой сварки. Наиболее простую схему имеют сварочные трансформаторы с отдельным дросселем (рис. V.5, а), состоящие из двух отдельных частей: понижающего трансформатора 1 и дросселя 2 (переменного индуктивного сопротивления), включенного последовательно в сварочную цепь (тип СТЭ).

Трансформатор снижает напряжение сети до напряжения холостого хода (60—80 В), а дроссель, обладающий повышенным индуктивным сопротивлением, служит для получения падающей внешней характеристики (рис. V.5, б). При прохождении переменного тока через обмотку дросселя 4 (рис. V.5, а) в ней возбуждаются электродвижущие силы самоиндукции, направленные противоположно основному напряжению. В результате падения напряжения на дросселе источник сварочного тока получает падающую внешнюю характеристику.

Дроссель также служит для плавного регулирования сварочного тока путем изменения воздушного зазора 3 в его сердечнике. Так, например, с увеличением зазора индуктивное сопротивление дросселя уменьшается, а сварочный ток увеличивается (рис. V.5-, -б. I — III).

Подобный принцип действия имеют сварочные трансформаторы с дросселем, конструктивно объединенным в одно целое с понижающим трансформатором (типов СТН, ТСД и СТ).

Широко применяют трансформаторы с увеличенным магнитным рассеиванием и подвижной вторичной обмоткой (типов ТС и ТД). В этих трансформаторах (рис. V.5, в) первичная 6 и вторичная 5 обмотки раздвинуты относительно друг друга, что обусловливает их повышенное индуктивное сопротивление вследствие появления магнитных потоков рассеяния.

При работе трансформатора (рис. V.5, в) основной магнитный поток Ф0, создаваемый первичной и вторичной обмотками, замыкается через железный сердечник 7. Часть магнитного потока ответвляется и замыкается вокруг обмоток через воздушное пространство, образуя потоки рассеяния Фs1, и Фs2,. Потоки рассеяния индуктируют в обмотках электродвижущую силу, противоположную основному напряжению. С увеличением сварочного тока увеличиваются потоки рассеяния и, следовательно, возрастает индуктивное сопротивление вторичной обмотки, что и создает внешнюю падающую характеристику трансформатора.

Для плавного регулирования сварочного тока изменяют расстояния между обмотками трансформатора. При сближении обмоток (рис. V.5, г) происходит частичное взаимное уничтожение противоположно направленных потоков рассеяния Фs1 и Фs2 , что уменьшает индуктивное сопротивление вторичной обмотки и увеличивает сварочный ток. Минимальный сварочный ток соответствует наибольшему расстоянию между обмотками и максимальным потоком рассеяния (рис. V.5, в).

Для сварки трехфазной дугой применяют специальные трансформаторы с падающей внешней характеристикой, собранные на основе двух однофазных (типов ТТС и ТТСД); для электрошлаковой сварки — однофазные и трехфазные трансформаторы с жесткой характеристикой (типов ТШП и ТШС).

Сварочные генераторы. Эти генераторы являются электрическими машинами постоянного тока, которые в зависимости от конструктивных особенностей могут иметь различные внешние характеристики (ГОСТ 10594— 74). Падающая внешняя характеристика генераторов обеспечивается специальной схемой включения обмоток возбуждения либо особой конструкцией полюсов статора и якоря. На рис. V.6 дана схема сварочного генератора с само возбуждением с параллельной намагничивающей 2 и последовательной размагничивающей 7 обмотками возбуждения (рис.V.6, а: 1 — якорь; 3 — дополнительная и 4 и 5 — основные щетки). Эти обмотки генератора включены таким образом, что создаваемые ими магнитные потоки направлены навстречу друг другу. При этом намагничивающий поток ФS1 и ФS2 не зависит от нагрузки, а размагничивающий поток Фр возрастает по мере увеличения сварочного тока. В результате взаимодействия магнитных потоков генератор имеет падающую внешнюю характеристику. Сварочный ток изменяют следующими способами: ступенчатого регулирования (рис. V.б, б — ступени I а II — путем секционирования 6 последовательной обмотки 7 либо смещением щеток по коллектору); плавного регулирования в пределах одной ступени (рис. V.6, б; I1 —I3) — за счет введения реостата в цепь параллельной намагничивающей обмотки 2.

Пологую внешнюю характеристику источника питания сварочной дуги можно получить, применяя генератор с жесткой характеристикой в совокупности с балластным реостатом, включенным последовательно со сварочной дугой. Такой способ получения пологой характеристики использован в многопостовой схеме питания нескольких сварочных постов от одного мощного генератора.

Для сварки плавящимся электродом в атмосфере защитных газов используют генераторы с жесткой и возрастающей внешней характеристиками (типов ПСГ и ПСУ).

Сварочные выпрямители (ГОСТ 10594—74, рис. V.7) состоят из трехфазного понижающего трансформатора 2, блока селеновых или кремниевых выпрямителей 2 и дросселя 3 (типов ВСС, ВХС и ВД). Выпрямители имеют трехфазную мостовую схему выпрямления,    обеспечивающую практическое постоянство выпрямленного напряжения. Дроссель служит для получения падающей внешней характеристики. По сравнению с генераторами постоянного тока выпрямители имеют высокие динамические характеристики из-за меньшей электромагнитной инерции. Они обеспечивают высокую стабильность горения дуги, особенно на малых токах. Выпрямители просты и надежны в эксплуатации вследствие отсутствия вращающихся частей. Для нормальной работы выпрямителей требуется интенсивное охлаждение, так как полупроводники нагреваются при работе. Поэтому выпрямители снабжены вентиляторами. Нагрев полупроводников иногда ограничивает мощность выпрямителей.

Сварочные выпрямители с пологопадающей и жесткой внешней характеристиками (типов ВС, ВСН и ИПП) применяют для сварки плавящимся электродом в среде защитных газов.

### Станочное оборудование для обработки резаньем.

### Д5. ТОКАРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВОСЬМИШПИНДЕЛЬНЫИ ПОЛУАВТОМАТ 1К282

Токарные вертикальные многошпиндельные полуавтоматы широко применяют для обработки литых и штампованных заготовок средних и крупных размеров. Вертикальная их компоновка позволяет экономно использовать занимаемую станком площадь, облегчает загрузку станка тяжелыми деталями, а также разгружает шпиндели станков от изгибающей нагрузки под тяжестью заготовки.

Полуавтомат 1К282 предназначен для черновой и чистовой обработки в патроне заготовок типа дисков, фланцев и др. Станок изготовляют в силовом и скоростном исполнении. Силовые станки служат для обработки заготовок с большими припусками. Скоростное исполнение предназначено для обработки деталей либо небольшого диаметра, либо из цветных металлов.

Техническая характеристика станка. Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки 250 мм; число частот вращения шпинделя равно 28 в низком ряду и 25 в высоком; пределы частот вращения шпинделя при силовом исполнении 42—628 мин-1, при скоростном 66— 980 мин-1, число подач 38; пределы подач при силовом исполнении 0,064—4,05 мм/об, при скоростном 0,041—3,44 мм/об; габаритные размеры станка 3070х2945х3872 мм.

Основные механизмы и принцип работы станка. С основанием 6 (рис. 42) жестко соединена колонна 3, по направляющим которой в рабочих позициях перемещаются] суппорты 2. На столе 5 установлено восемь рабочих шпинделей 4. ] На вершине колонны закреплен корпус 1, в котором размещен механизм подач и редуктор главного движения. На семи рабочих позициях по принципу последовательной обработки можно производить обтачивание, растачивание, сверление, зенкерование и развертывание отверстий. Одна позиция является загрузочной. При обработке параллельно-последовательным методом двух заготовок одновременно на станке имеется две загрузочные позиции. Особенность данного станка в том, что каждый шпиндель может иметь независимые друг от друга частоты вращении и величины подач.

Кинематика станка. Главное движение (рис. 43) рабочие шпиндели VIII (на рисунке показан привод одного из 7 шпинделей) получают от асинхронного электродвигателя М1, мощность и частота вращения которого выбираются в зависимости от технологических требований (мощность может быть N = 22 — 55 кВт). С вала 1 вращение передается на вал V двумя путями в зависимости от положения колеса z = 31 на валу V: через передачи z = 16 — 39 — 118 — 31 (высокий ряд частот вращения) или через колеса z = 16 — 39, z = 22 — 39, z=22—39, z =39—118—31 (низкий ряд). С вала V рабочий шпиндель VIII получает вращение через сменные колеса а и b, передачи z = 35 — 40, z = 37 — 50. Набор сменных колес а и b к станку обеспечивает различные частоты вращения в каждой позиции. После индексации стола шпиндели приобретают частоту вращения той позиции, в которую они перешли, а синхронизаторы при этом обеспечивают плавное безударное начало вращения шпинделя. Включаются синхронизаторы все одновременно при перемещении штока цилиндра Ц2. При этом через систему рычагов поднимается вверх конус-муфта М1 касаясь подпружиненной конусной чашки на валу VII. В гидросистеме повышается давление, срабатывает гидрораспределитель, включающий дроссель, при этом снижается скорость включения синхронизатора; в этот период происходит увеличение частоты вращения шпинделей. При дальнейшем движении вверх сцепляется зубчатая муфта М2. При этом специальным устройством разводятся конусные чашки муфты М1, обеспечивая окончательное включение муфты М2. Шпиндели получают рабочее вращение.

От штока цилиндра Ц2 через систему рычагов одновременно с синхронизаторами включается тормоз МT, который расположен в загрузочной позиции. Для зажима деталей служит двойной гидроцилиндр Ц1

Движение подачи. Ходовые винты XIV суппортов получают быстрые и медленные перемещения. Медленная подача осуществляется от вала VI через червячную пару z = 1 — 32 при включенной муфте М3, вал IX, гитару сменных колес a1 — b1, c1 — d1 вал XII, передачу z = 35 — 62 при включении муфты М6 или z = 58 — 39 при включении муфты М7, вал XIII, коническую передачу z = 27 — — 38 и ходовой винт с шагом Р = 12 мм. Муфты М6 и М7 позволяют изменять подачи на ходу суппорта в отношении 1—2,6, что обеспечивает постоянство режимов резания при переменных припусках заготовки.

Быстрые перемещения ходовые винты получают от передачи z =20 — 20 через гильзу XVII, парносменные колеса с и d, передачи; z = 58 — 31 — 38 — 59 при быстром подводе (включена муфта М4)' или через передачи z = 57 — 39, z = 58 — 39 (включена муфта М5, а затем через коническую пару z = 27 — 38.

Командоаппарат КА получает вращение от вала XIII через передачи z = 18 — 18, z = 1 — 66. КА управляет рабочими и вспомогательными ходами суппорта в автоматическом и наладочном циклах. В корпусе КА размещены конечные выключатели, кулачковый вал, рычаги.

Поворот стола на 1/8 часть оборота осуществляется от электродвигателя М2 (N = 2 кВт, n = 1300 мин -1) через червячную пару z = 1 — 25, зубчатую передачу z= 14 — 105 и мальтийский крест, поворачивающий стол за планки, прикрепленные к нижней его части. Гидроцилиндр ЦЗ приводит в движение фиксатор стола; шток гидроцилиндра связан с валиком XXII, воздействующим на конечный выключатель, контролирующий работу фиксатора.

Суппорт станка имеет различные конструкции. Простой суппорт предназначен для продольного точения по одному из циклов обработки. Универсальный суппорт может применяться для последовательного продольного и затем поперечного или углового точения с возвратом по той же траектории. Суппорт двойного действия имеет две каретки с независимым перемещением: первая получает вертикальное, а вторая — горизонтальное перемещение, которые осуществляются последовательно, что позволяет обрабатывать сразу несколько поверхностей. Для обработки нецентральных отверстий на каретки суппортов устанавливают сверлильные, развертывающие, зенкерующие вращающиеся головки. Для обработки внутренних и наружных конусных поверхностей одна из кареток суппорта двойного действия поворачивается, и резец получает движение под углом к оси детали.

### Ж1. Горизонтально – фрезерный станок модели 6Р82Ш

Фрезерные станки предназначены для выполнения широкого круга операций. Они позволяют обрабатывать наружные и внутренние фасонные поверхности, прорезать прямые и винтовые канавки, фрезеровать зубья зубчатых колес и пр. Различают две основные группы фрезерных станков:

.универсальные (общего назначения) и специализированные. К первым относятся горизонтально-фрезерные, вертикально-фрезерные и продольно-фрезерные станки, ко вторым — шпоночно-фрезерные, шлице-фрезерные, каруселыао-фрезерные и другие станки.

Горизонтально-фрезерные станки характеризуются горизонтальным расположением шпинделя (рис. 34). На фундаментной плите 1 установлена станина 2, внутри которой размещен механизм главного движения с приводом от электродвигателя и коробка скоростей 3. В вертикальных направляющих станины смонтирована консоль 5, которая может перемещаться вертикально по направляющим станины. На горизонтальных направляющих консоли установлены поперечные салазки 6, на них — поворотная плита 7, а в направляющих последней — продольный (рабочий) стол 8. Таким образом, деталь, установленная на столе, в тисках или приспособлении, может получить подачу в трех направлениях. Наличие поворотной плиты позволяет поворачивать рабочий стол в горизонтальной плоскости и устанавливать его на требуемый угол. Некоторые горизонтально-фрезерные станки не имеют поворотной плиты. Такие станки называют простыми, в отличие от универсальных. Привод подач стола от отдельного электродвигателя и коробка подач 4 размещены внутри консоли 5.

На рис. 35 показана кинематическая схема широкоуниверсального горизонтально-фрезерного станка мод. 6Р82Ш. Привод главного движения электродвигатель 69 передает вращение шпинделю V следующими переключениями трехблочных зубчатых колес: от вала / колесами 1—2 на вал II, колесами 7—8 или 5—6 или 3—4 на вал III; затем колесами 11—12или 9—10 или 6—13 на вал IV и далее колесами 16—17 или 14—15 на шпиндель 5.

Электродвигатель 63 с помощью передач 18-19, 20— 21 вращает вал VIII, и далее: через зубчатые колеса 22—25, 24—25 или 26—27, 27—28, 39—30 или же 31 —32 вращение передается валу X. Отсюда движение на вал XI может быть передано через пару колес 33—34 (колесо 33 смещается вправо для сцепления с муфтой 7.5) или через перебор, состоящий из колес

35—36, 37—33 и .33—34 (при этом -колесо 33 занимает положение, доказанное на схеме). Широкое колесо 34 свободно насажено на вал XI и передает ему вращение при включении муфты 64. При включении дисковой, фрикционной муфты 67 вал XI может получить быстрое вращение, необходимое для осуществления ускоренных ходов. Цепь быстрого вращения приводится от электродвигателя 63 и состоит из группы передач 18—19, 179—52 и .52— 53. Муфты 67 -и 64 сблокированы: при включении, первой муфты вторая выключается, и. наоборот. Перемещения стола осуществляются с помощью винтовых механизмов: продольное — 54 —55, поперечное —56—57 и вертикальное — 55—59. Гайка 55 закреплена в верхних салазках, гайка 57 — в консоли, гайка 59 — в тумбе 66.

Цепь продольной подачи соединяет, вал XI с ходовым винтом 54. через -передачи 38—39, 40—41—42, 43—44, 45-46 (на схеме стол повернут на 90°). Цепь поперечной подачи состоит из зубчатых колес 38—39, 40-41— 42-47. Цепь вертикальной подачи включает зубчатые колеса 38—39, 40-41, 48-49 и 50—51. Для включения и выключения перемещений стола служат муфты 6.2, 65 и 70.

Станок оснащен шпиндельной головкой 96, смонтированной на выдвижном хоботе и имеющей привод от электродвигателя 75. Шпиндельная головка может поворачиваться под любым углом в двух взаимно .перпендикулярных плоскостях. Она служит для обработки деталей, размеры которых превышают габарит стола. Привод шпиндельной головки расположен внутри хобота. Движение от электродвигателя 75 передается коробке скоростей 76 — 89, обеспечивающей 11 скоростей, а от нее, через ряд конических колес 90 ... 95 шпинделю головки.

Для привода делительной головки, устанавливаемой на столе, имеется вал 68, приводимый во вращение от гайки 46 через колеса 61—62.

### К2. ЗУБОДОЛБЕЖНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ 5140

Станок предназначен для обработки цилиндрических колес с наружным и внутренним зубом, а также косозубых колес с углом наклона зуба до 35°. Черновая, получистовая и чистовая обработка на станке производятся в автоматическом цикле (со сменой режимов обработки в цикле) за один, два и три рабочих хода. Станок работает по методу обкатывания.

Техническая характеристика станка. Наибольший диаметр обрабатываемого колеса 500 мм; наибольший нарезаемый модуль 8 мм;

пределы расстояний между шпинделем стола и штосселем 75—225 мм; габаритные размеры станка 1750х1280х2350 мм.

Основные механизмы станка. Станок имеет вертикальную компоновку. На станине А (рис. 137) установлена стойка Б, в которой расположена коробка скоростей В и коробка круговых подач Г. По вертикальным направляющим стойки перемещается суппорт Д с долбяком, а по горизонтальным направляющим станины — стол Е с заготовкой.

Движения в станке (рис. 138), Долбяку 1 сообщается главное возвратно-поступательное движение vp, vx. Движения подач: круговая подача Sкр — вращение долбяка относительно своей оси; радиальная подача Sрад — радиальное перемещение стола с заготовкой в период врезания. Для получения профиля зуба в станке имеется движение деления и обкатывания v1 — согласованное вращение долбяка и стола с заготовкой 2. Вспомогательные движения: отвод долбяка от заготовки во время обратного хода, работа счетного механизма, ускоренное вращение заготовки.

Кинематика станка. Главное движение (см. рис. 137) осуществляется от двухскоростного электродвигателя М1 (М = 3,7 кВт, п == 940/1420 мин-1), через клиноременную передачу, коробку скоростей, ременную передачу с диаметрами шкивов D = 180 мм и D == 365 мм и вал IV привода ползуна (штосселя). На валу IV установлена ползушка 1, несущая камень 2 кулисы 3. При вращении кулиса сообщает штосселю возвратно-поступательное перемещение, величина которого регулируется винтом XV. Штоссель имеет гидростатические направляющие.

Рис. 137. Кинематическая схема зубодолбежного полуавтомата 5140

Благодаря переключению двигателя М1 в автоматическом цикле при переходе с черновой обработки на чистовую и перемещению двух подвижных блоков Б1 и Б2 долбяк имеет шесть значений 65, 92, 132, 145, 206, 296 дв. ход/мин для черновой обработки и шесть значений 99, 140, 200, 220, 310, 450 дв. ход/мин для чистовой обработки. Минимальное число двойных ходов долбяка определяют из выражения

100

160

29 29  180

59 65  365

n min= 940 -           -0,985                          -   0,985 =65 дв. ход/мин,

а число двойных ходов долбяка в минуту по формуле n=1000v/2L,

где v — выбранная скорость резания м/мин; L = b + с — длина хода долбяка, мм; b — ширина заготовки, мм; с — перебег долбяка в обе стороны, мм.

На валу III расположен электромагнитный тормоз.

Движение обкатывания и деления обеспечивает кинематическую связь вращения заготовки и долбяка по следующей кинематической цепи: долбяк, червячная пара z = 90—1, передачи z = 56—46—54—36, гитара деления а—b, с—d., конический реверс с муфтой Мi, вал XVI, передачи z= 32—32, z = 38—56, z= 1—190, стол с заготовкой.

При повороте долбяка на 1/Zд Рис. 138. Схема нарезания зубьев 	часть оборота заготовка повернется на

на зубодолбежном станке   	1/Z часть оборота, где Zд и Z — число зубьев долбяка и нарезаемого колеса. Составим уравнение кинематического баланса

1   90  56  46  54  a  c  33  32  38      1

zд   1  46  54  36  b  d  33  32  56  190

1

z

=

откуда

a    c  =  2zд

b    d      z

При подборе колес гитары следует учесть, что a + b= 120, а с= R x 2 x zд, где R= 1, 2. Набор сменных колес гитары деления:

24,  30,  30,  32,  36, 38, 40, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56,  57,  58,  59,  60, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 70, 71, 72, 73,  74,  75,  76,  78, 79, 80, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 90, 91,  92,  94,  96, 97, 98, 100, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120.

Чтобы обе стороны профиля зуба долбяка изнашивались равномерно, что соответственно улучшает точность и качество обрабатываемой поверхности, направление обкатывания следует менять каждые 130—180 мин непрерывной работы долбяка.

Круговая подача заимствуется от центрального вала IV. Движение передается через ременную передачу с диаметрами шкивов D= 365 мм и D= 180 мм, червячную пару z == 2—24, зубчатые пере дачи z= 44—50, г = 45—40—44 (реверс обкатывания), блоки зубчатых колес БЗ, Б4, Б5 коробки круговых подач, через передачи z= 36—54—46—56, z = 1—90 на штоссель долбяка. Блоки БЗ, Б4, Б5 переключаются в автоматическом цикле гидравлически и обеспечивают восемь значений подач, мм/дв. ход: 0,14; 0,18; 0,22; 0,29; 0,36; 0,45; 0,59; 0,75.

За один двойной ход долбяк должен снять слой металла, соответствующий величине круговой подачи 5кр, а один двойной ход долбяк совершает за один оборот вала IV, отсюда уравнение кинематического баланса цепи круговых подач

1 дв. ход           0,985                           iк. п                             П  Dд =Sкр мм/дв. ход,

365

180

2   44  45  40

24 50  40  44

36 54  46   1

54 46  56  90

где iк. п — передаточное отношение коробки подач:

298Skp

Dд

iк. п =                             ;

Dд – диаметр долбяка.

Радиальная подача происходит следующим образом. После нажатия кнопки «Пуск» заготовка ускоренно перемещается к инструменту до момента контакта с жестким упором. Тем самым дается команда на перемещение штока цилиндра Ц] радиального врезания, который перемещает клиновую ползушку 4 со скоростью, установленной дросселем (Sрад = 0,025—0,1 мм/дв. ход). К ползушке 4 через ролик 5 и упор постоянно поджат гидроцилиндром Ц2 стол.

Радиальное врезание будет происходить до тех пор, пока упор не нажмет на путевой выключатель конца врезания; при этом дается команда на переключение двойных ходов и подачи, а также на включение счетчика оборотов. Дальнейшая работа полуавтомата происходит по выбранному циклу работы — однопроходному или многопроходному, что зависит от величины модуля нарезаемого колеса. При однопроходном цикле счетчик сработает после полного оборота заготовки и даст команду на отключение станка.

Для работы при многопроходных циклах нужно установить необходимое число упоров глубины врезания на барабане управления; циклов будет столько, сколько установлено упоров на этом барабане. После закрепления заготовки и пуска станка работа будет происходить так же, как при однопроходном цикле. После одного оборота стола переключится подача. Очередное врезание будет происходить до нажима следующего упора, закрепленного на барабане, на соответствующий путевой переключатель — он даст команду на включение счетчика и отключение радиальной подачи. Счетчик отсчитывает еще один оборот стола, вновь произойдет врезание и т. д. Следовательно, при однопроходном цикле стол сделает один полный оборот (и еще часть оборота на врезание); при двухпроходном цикле — два полных оборота, при трехпроходном — три полных оборота.

Счетчик отсчета полного оборота стола (рис. 139)

включается после окончания врезания инструмента. При этом отключается толкающий электромагнит 3 и собачка 6 подводится к храповому диску 1. За один оборот привозного кулачка (на рис. 139 не показан) рычаг 5 через собачку б повернет храповой диск / на 1/140 оборота. После двух оборотов диска /, что соответствует одному обороту заготовки, фиксатор 8, западая в паз диска 7, даст команду электромагниту 3 на отключение счетчика и продолжение цикла. Собачка 2 служит для фиксации диска /. За два оборота диска 1 диск 7 сделает один оборот, отсчет этого оборота осуществляется фиксатором 8 и путевым переключателем 9. Собачка 4 служит для отключения счетчика при быстром вращении стола.

Вспомогательные движения. Быстрое вращение стола (см. рис. 137) для проверки заготовки на биение происходит от электродвигателя М2 (N = 0,8 кВт, п = 1350 мин -1), через ременную передачу, зубчатую и червячную пары z = 38—56, z = 1—190.

Отвод долбяка при вспомогательном ходе осуществляется от эксцентрика на валу IV через систему рычагов. Шнек для отвода стружки из зоны резания имеет привод от отдельного электродвигателя.

Нарезание винтового зуба (рис. 140) осуществляется с помощью сменного копира 1 с винтовыми направляющими, который закрепляется на штосселе долбяка 2. Шаг винтовой направляющей копира должен быть равен шагу винтовой линии зуба долбяка. У долбяка винтовые зубья имеют направление, обратное направлению зубьев заготовки. Копир 1 сообщает долбяку дополнительное вращение.

Гидропривод станка осуществляет зажим заготовки, подъем штосселя, подвод стола, радиальное врезание и переключение подвижных блоков коробки круговых подач.

### Оборудование автоматизированного производства и нетрадиционных способов обработки.

### М2. МНОГОЦЕЛЕВЫЕ СТАНКИ.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МНОГОЦЕЛЕВЫХ СТАНКАХ

Многоцелевым станком называется станок с ЧПУ, обеспечивающий комплексную обработку сложных деталей с разных сторон без их перебазирования и, как правило, имеющий автоматическую смену инструмента. Эти станки выпускают для обработки корпусных заготовок и типа тел вращения. Рассмотрим многоцелевые станки для обработки корпусных заготовок. На них можно сверлить, зенкеровать, развертывать, растачивать, нарезать резьбу, фрезеровать плоские поверхности и контуры.

Рис. 93. Схемы смены обрабатываемых деталей

Производительность многоцелевых станков в 3—8 раз выше, чем универсальных станков. Это происходит за счет резкого сокращения вспомогательного времени и тем самым увеличения доли машинного времени до 60—75 % в общем цикле обработки.

Вспомогательное время уменьшается благодаря автоматической смене инструмента, высокой скорости позиционирования рабочих органов станка на вспомогательных ходах (до 15 м/мин), сокращению времени пуска—останова и реверсирования при применении высокомоментных малоинерционных двигателей постоянного тока, наладке инструмента на размер вне станка, исключению контрольных операций и т. д. В современных станках время переналадки еще более уменьшается вследствие применения сменных инструментальных магазинов с заранее налаженным на размер режущим инструментом.

Для сокращения времени загрузки заготовок и съема готовых деталей используются устройства для автоматической смены приспособлений — спутников, маятниковые столы, несколько поворотных столов, работающих поочередно, и др.

Прямоугольный стол станка со сдвоенными поворотными столами 1 и 2 показан на рис. 93, а. Разгрузку-загрузку стола 1 выполняют во время обработки заготовки на столе 2 шпинделем 3. Иногда один из столов имеет механизм периодического поворота, предназначенный для последовательной обработки деталей с нескольких сторон, а второй может поворачиваться непрерывно для обработки цилиндрических и сложных криволинейных поверхностей. Схема автоматизации загрузки заготовок с применением сдвигающихся столов-спутников показана на рис. 93, б. В период обработки заготовки спутник находится на рабочей позиции 2, вторую заготовку устанавливают на позицию 1. Когда обработка закончится, спутник с позиции 2 автоматически передвинется гидроцилиндром 4 в позицию 3 разгрузки, а на его место поступит спутник с позиции 1. И такое «маятниковое» движение спутников будет повторяться.

Машинное время обработки снижается за счет интенсификации и оптимизации режимов резания, применения современных высокопроизводительных режущих инструментов, увеличения мощности главного привода и диапазона частот вращения шпинделя, повышения жесткости и виброустойчивости станков.

Компоновка станков. Различают станки вертикальной и горизонтальной компоновки. Вертикальные многоцелевые станки (см. рис. 96, 102) предназначены для обработки крупных заготовок или заготовок, обрабатываемых с одной стороны. При использовании многопозиционных и поворотных приспособлений можно вести обработку заготовок с нескольких сторон. Этому способствуют и автоматически сменяемые головки с различным расположением шпинделей. Станки выполняют по типу вертикальных консольно и бесконсольно-фрезерных и продольно-фрезерных станков; одностоечных и двухстоечных координатно-расточных станков. В этой группе чаще всего используют крестовый стол, а вертикально перемещается шпиндельная бабка. Вертикальную компоновку имеют станки 243ВМФ2, 6560МФЗ, 2254ВМФ4 и др.

Горизонтальные многоцелевые станки (см. рис. 106, 109, 111) предназначены для обработки заготовок с двух-четырех, а иногда и пяти сторон, в последнем случае шпиндельные головки имеют поворот вокруг вертикальной и горизонтальной оси. Станки изготовляют по типу горизонтальных консольно-фрезерных и горизонтально-расточных. Наиболее распространены станки, имеющие крестовый поворотный стол и вертикально перемещающуюся шпиндельную бабку. Применяют компоновки с неподвижной стойкой и крестовым столом, перемещающимся в двух взаимно перпендикулярных направлениях; с продольно-подвижной стойкой и столом, имеющим поперечное перемещение; с поперечно-подвижной стойкой и продольно-подвижным столом и др. Горизонтальную компоновку имеют станки 6305Ф4, 6904ВФ4, ИР500МФ4 и др.

Токарно-сверлильные, токарно-сверлильно-фрезерные многоцелевые станки близки по компоновке к токарным станкам и имеют главное движение — вращение заготовки. Широко применяют при проектировании многоцелевых станков принцип агрегатирования.

Точностные характеристики станков обеспечивают предварительную и финишную обработку. Станки выпускают классов точности П и В.

Системы ЧПУ, работающие с многоцелевыми станками, имеют ряд особенностей: большой объем программы, большое число управляемых по программе координат (до 7—8), обеспечение высокой точности перемещений рабочих органов (у большинства многоцелевых станков точность позиционирования в пределах 0,005—0,01 мм), широкий диапазон регулирования скоростей приводов главного движения и подач, возможность работы станка в различных режимах, высокие требования к надежности. Системы должны работать как в автономном режиме, так и от ЭВМ верхнего уровня.

Системы обеспечивают направление и величину рабочих перемещений, выдают команды на выполнение вспомогательных функций: автоматический поиск инструмента и его смену после обработки, установку шпинделя в определенное положение при смене инструмента, изменение режимов обработки, включение и отключение системы СОЖ в зону обработки, реверс шпинделя при выполнении резьбонарезных операций, фиксацию механизмов после их позиционирования, осуществление автоматических циклов обработки; включение, выключение и индексирование поворотных столов и т. д. Станки работают совместно с позиционными, контурными и чаще всего универсальными системами ЧПУ, как правило, замкнутыми с датчиками обратной связи. Наиболее совершенны для многоцелевых станков системы типа СЫС, построенные по принципу ЭВМ, которые наиболее полно отражают перечисленные выше требования.

### Н2. Промышленные роботы агрегатно-модульного типа.

Одним из наиболее важных направления робототехники является максимальное ограничение конструкций выпускаемых ПР. Этому способствует унифицированный блочно-модульный принцип построения ПР. Конструктивный модуль (блок) — функционально и конструктивно независимая единица, которую можно использовать как индивидуально, так и в различных комбинациях с другими модулями; ПР модульной конструкции получают путем соединения автономных модулей, при этом число степеней подвижности и кинематическую схему выбирают согласно конкретным условиям применения ПР. Модульный принцип построения позволяет сократить сроки и затраты на изготовление, освоение и внедрение в эксплуатацию ПР, упростить их конструкцию. Модульные ПР надежнее универсальных, так как конструкция модулей обычно хорошо отработана. ПР модульного типа можно легко перестроить для использования на других работах.

Для разработки агрегатно-модульных ПР используют следующие типовые модули: несущие металлоконструкции (основание, рельсовые пути н т. д.); набор захватных механизмов; механизмы рабочих перемещений с приводами (механизмы подъема, поворота, подъема н поворота, поворота и перемещения, вращения, качания, выдвижения, выдвижения и вращения и т. д.); модули отдельных блоков или" в целом управляющих устройств ПР; модули, обеспечивающие перемещение ПР.

Базовый кинематический модуль включает привод, аппаратуру управления и клеммные разъемы для подсоединения к устройству управления. В модулях с ПУ применяют обычно следящие приводи с обратной связью по положению. При использовании электропривода не требуются гидравлические разъемы высокого давления и, следовательно, упрощаются коммуникации между модулями.

Унификация и нормализация основных параметров и механизмов ПР.

Грузоподъемность, характеризующая гамму ПР, построенных по агрегатно-модульному типу, может относиться лишь к базовым моделям или к наиболее характерным модификациям. Это связано с тем, что масса механизмов ПР, которая влияет на его грузоподъемность, может значительно меняться при замене одной сборочной единицы другой или замене привода и т. д.

Энергетические показатели модулей (мощность, сила, крутящий момент) устанавливают при разработке параметрических рядов агрегатных систем. В пределах отдельных агрегатных гамм регламентируют скорости и перемещения.

Захватные устройства агрегатных ПР нормализуют по грузоподъемности, размерам захватываемой поверхности.

Важная задача — нормализация стыковых элементов и присоединительных размеров сборочных единиц, так как компоновка модульного робота содержит от одного до семи основных модулей, при этом число приводов может достигать восьми. Системы управления ПР, комплектующие агрегатную гамму ПР, также должны быть унифицированы.

Компоновки гаммы агрегатных ПР можно условно разделить на две группы: 1) ПР, построенные на базе одной принципиальной компоновки (однотипные роботы); 2) ПР, построенные по различным компоновочным схемам на основе унифицированных модулей (разнотипные роботы).

ПР, построенные на базе одной принципиальной компоновочной схемы. В этом случае различные модификации получают за счет изменения взаимного расположения основных модулей, применения дополнительных кинематических модулей, различных типов приводов или систем управления и т. д. На рис. 176 показана система построения отдельных модификаций агрегатной гаммы ПР, обслуживающих литейные цехи с поточным характером производства или станки в условиях массового и крупносерийного производства. Всего эта гамма включает 24 модификации, различающиеся числом степеней подвижности (2—6), формами рабочих зон, комбинациями и расположением стыкуемых сборочных единиц. Например, модуль 7, обеспечивающий перемещение по координатам r, a1, a2 , и модуль 2, осуществляющий движение по координате z, используют в четырех модификациях, а модули 3, 4 только в двух. ПР этой гаммы имеют грузоподъемность 40 кг, гидравлический привод. Система управления — цикловая. Метод программирования перемещений — по упорам, погрешность позиционирования ±2,0 мм.

ПР, построенные по различным компоновочным схемам на основе унифицированных модулей, обеспечивают разнообразие размеров и форм зон обслуживания. Для массового и крупносерийного производства такие ПР делают упрощенными с цикловыми системами ПУ; для серийного производства используют ПР широкого назначения, применяемые для выполнения сложных операций. Агрегатная гамма роботов упрощенного типа грузоподъемностью до 6 кг (рис. 177) строится на базе модулей линейного и углового перемещений с пневматическим приводом. В этой гамме можно комплектовать до 50 типоразмеров ПР. Число степеней подвижности 2—7. Система управления — цикловая, способ программирования — по упорам. Погрешность позиционирования ±0,1... 0,5 мм в зависимости от набора модулей.

Рис. 177. Схема построения агрегатной

гаммы упрощенных роботов

### П6. Оборудование автоматических линий.

В состав АЛ кроме технологического оборудования входят транспортные, загрузочные, поворотные и ориентирующие устройства, приспособления для закрепления заготовки, устройства для отвода стружки, механизмы контроля и т. д.

Транспортные механизмы делят на механизмы жесткой, гибкой и смешанной связи. К механизмам жесткой связи относятся конвейеры, поворотные столы и т. д. Конвейеры являются основным механизмом транспортных устройств. Для перемещения корпусных деталей наиболее распространены пластинчатые конвейеры, перемещающие одновременно все заготовки участка АЛ на очередную позицию. Шаг конвейера кратен расстоянию между позициями. На рис. 190, а показан пластинчатый конвейер.

Штанга 1 движется возвратно-поступательно. При движении штанги вперед пластины 2 упираются р обрабатываемые детали 3 и проталкивают их вперед на один шаг. При движении штанги назад зафиксированные на позициях детали утепляют собачки, затем под действием пружин 4 собачки поднимаются, цикл повторяется. На рис. 190, б показан наиболее простой толкающий конвейер. Шток гидро- или пневмоцилиндра 1 давит на заготовку 2, при этом в результате взаимного давления перемещаются все заготовки на конвейере.

На рис. 190, в показан цепной конвейер, используемый для непрерывного транспортирования заготовок 1 при движении цепи 2.

Приспособления-спутники применяют, если заготовка имеет сложную форму и должна обрабатываться со многих сторон, а ее автоматическое базирование при обработке и транспортировании затруднено. Каждый спутник снабжен нижней базовой плитой сточными втулками для фиксации, а на верхней плите спутника имеются Т-образные пазы и различные установочные и зажимные элементы для закрепления и базирования заготовок. Иногда применяют спутники, обеспечивающие только базирование детали, а ее закрепление вместе со спутником производится в приспособлениях станков. Но более распространены спутники, на которых базируют и закрепляют заготовку.

В качестве транспортных средств гибкой связи используют сочетание гибких лотков с подъемниками, конвейерами-распределителями, отводящими конвейерами, магазинами, бункерами. Схема транспортной системы АЛ с гибкой связью для обработки подшипников представлена на рис. 191. Заготовки, ориентированные в бункере /, подаются по гибкому лотку .3 на участок 6—7 транспортной системы. После заполнения лотка 3 часть заготовок отводится механизмом 2 деления потока в магазин 4, из которого их можно подавать цепным подъемником 8 через механизм 5 соединения потоков на участок 6—7. Оттуда заготовки через гибкие лотки направляются к станкам для обработки, а обработанные заготовки на отводящий конвейер и затем в подъемник для дальнейшего транспортирования.

Загрузочные устройства должны быть быстродействующие, просты по конструкции, высоко надежны. В линиях с жесткой связью заготовки устанавливают на конвейеры или спутники вручную или автоматически, базируя чаще всего предварительно обработанными отверстиями на два штыря. Для фиксации и зажима более сложных заготовок применяют сложные автоматические устройства.

На линиях с гибкой связью для загрузки штучных заготовок используют магазинные, бункерные или бункерно-магазинные загрузочные устройства. Магазинные устройства состоят из лотка-накопителя, в котором заготовки располагаются в ориентированном положении, и питателя, подающего заготовки в зону обработки. При бункерном устройстве происходит процесс автоматической ориентации и подачи заготовок из бункера в станок и съем их после обработки. На рис. 192 показана схема бункерно-магазинного устройства. В бункер 7 заготовки 5 загружаются навалом. В бункере они ориентируются в рабочее положение (неправильно сориентированные заготовки вновь сбрасываются в бункер) и поступают в лоток (магазин) 6 с помощью толкателя 8. В рабочую зону заготовки подаются питателем 3, перемещающимся от кулачка /. Пружина 2 возвращает питатель в первоначальное положение. Отсекатель 4 удерживает заготовку в лотке в момент движения питателя.

Рис. 192. Схема бункерно-магазинного

загрузочного устройства

В бункерных устройствах с захватными органами для ориентирования заготовок используют механические захватные приспособления (крючки, штыри и т. д.), которые производят выборку заготовок из бункера с помощью возвратно-поступательных движений. Недостатком этих устройств является возможность поломок захватных органов, повреждение поверхности заготовок, износ и т. д. Поэтому наиболее распространены вибрационные загрузочные устройства, в которых заготовки перемещаются по вибрирующим лоткам за счет сил инерции и трения. При этом они ориентируются с помощью несложных конструктивных элементов: буртиков, порогов, отверстий, планок и т. д.

Механизмы изменения ориентации производят поворот заготовок на 90 и 180°. Для изменения ориентации корпусных деталей применяют барабаны для поворота вокруг горизонтальной оси, столы для поворота вокруг вертикальной оси, кантователи для поворота вокруг наклонной оси.

Изменение ориентации деталей типа колец, втулок, дисков происходит при их транспортировании в лотках. Так, лоток (рис. 193) может поворачивать кольца на 90° относительно горизонтальной оси (рис. 193, а) или на 180° относительно вертикальной оси (рис. 193, б)

Рис. 193. Изменение ориентации заготовки при

перемещении в лотках               .

Накопительные устройства служат для приема, хранения и выдачи заготовок из межоперационных заделов. Межоперационные заделы создают между отдельными участками АЛ для того, чтобы при остановке одного из участков другие могли работать самостоятельно Накопительные устройства делятся на транзитные (проходные) и тупиковые. Заготовки при переходе с участка на участок обязательно проходят через транзитные накопители. Тупиковые накопители включаются только в случае остановки предыдущего участка АЛ. На рис. 194 представлена схема накопителя. Заготовки из приемного лотка 2 в зависимости от положения переключателя 4 поступают или на дальнейшую обработку в лоток 5 	Рис.  194. Схема накопителя

(положение, показанное на рис. 194) или в лоток 3 накопителя, при этом переключатель 4 поворачивают на некоторый угол, против часовой стрелки, а собачка 7 удерживает заготовки в лотке 2.

### Список литературы:

- Металлорежущие станки. Учебное пособие для втузов Н. С. Колев, Л.В. Красниченко, Н.С. Никулин и д.р. – 2-е изд.,  (Издательство «Машиностроение» 1980г.)